Введение

- Генеральный план Новолабинского сельского поселения разработан на основании муниципального контракта  от 13 июля 2010 года № 13 ООО «Проектный институт территориального планирования» по заказу  администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

- Генеральный план является градостроительным документом, обосновывающим социально-экономическую модель развития поселения, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

- При разработке генерального плана учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой проектной документации:

- - схемы территориального развития Усть-Лабинского района и прилегающих территорий М 1:50000, разработанной ВТК при Краевом Комитете архитектуры и градостроительства в 1992 году;

- схемы территориального развития населенных пунктов Новолабинской сельской администрации М 1:10000, разработанной ВТК при Краевом Комитете архитектуры и градостроительства в 1992 году;

- схемы территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края, разработанной ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2009 году;

- заключения по историко-культурному наследию, выполненного ОАО «Наследие Кубани» в 2008 году в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края»;

- заключения по инженерно-геологическому районированию, разработанного ООО «ГеоАрхСтройПроект» в 2008 году в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края»;

- топографической съемки масштаба 1:25000 Усть-Лабинского района, выполненной филиалом «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» Экспедиция №205 в 2008 г. в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края»;

- топографической съемки 1:5000 станицы Новолабинской, выполненной ООО «БАЗИС» в 2010 году,

а также материалы и разработки отдельных объектов и районов застройки.

- Необходимость разработки новой градостроительной документации возникла в связи с введением в действие нового Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи с изменениями, произошедшими в последние годы в градостроительной политике, нормативных требований санитарных  и  градостроительных  норм  и  правил, в социально-экономических условиях развития страны в целом в связи с вступлением в силу рыночных отношений.

Основанием для проектирования послужили следующие документы и материалы:

- протокол от 24 июня 2010 года № 352 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на разработку генерального плана Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района с решением о размещении заказа в ООО «Проектный институт территориального планирования»;

- муниципальный контракт от 13 июля 2010 года № 13 на разработку проекта «Подготовка генерального плана Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района»;

- задание на разработку генерального плана, утвержденное главой муниципального образования Усть-Лабинский район и согласованное руководителем департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- исходные данные, предоставленные администрациями муниципальных образований Усть-Лабинский район, Новолабинское сельское поселение и районными организациями (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, правил землепользования и застройки, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Для обоснования принятых решений в составе проекта выполнен анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования крупных производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, предприятий культурно-бытового обслуживания.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ и изменениями, внесенными в Градостроительный Кодекс в период с 2005 года до момента  разработки данного проекта;

- Градостроительного Кодекса Краснодарского края 21 июля 2008 года N 1540-КЗ;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П;

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Графические материалы разработаны на топографической съемке М 1:25000, предоставленной заказчиком и М 1:5000, выполненной ООО «БАЗИС» в 2010 году.

В разработке генплана принимали участие:

- комитет по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- администрации Усть-Лабинского района и Новолабинского сельского поселения;

- управление по архитектуре и градостроительству Усть-Лабинского района;

- комитет по земельным ресурсам и землеустройству Усть-Лабинского района.

При подготовке генерального плана использовались отчётные и аналитические материалы территориальной службы государственной статистики, материалы отдельных органов муниципального управления, прочих организаций, данные, предоставленные администрациями муниципального образования Усть-Лабинский район и Новолабинское сельское поселение, данные собственных исследований состояния окружающей среды территории, проведённых сотрудниками института, прочие источники.

Существенную помощь при подготовке проекта генерального плана оказали сотрудники МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Усть-Лабинский район», Управления по обеспечению градостроительной деятельности департамента архитектуры и градостроительства Краснодарского края – институт выражает им особую благодарность.

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте генерального плана, не являются самостоятельной разработкой, а обобщают прогнозы, предложения, и плановые намётки различных организаций. Проект генерального плана не является директивным документом по развитию сельского поселения, но представляет собой модель развития событий по различным сценариям.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Проект  генерального  плана  выполнен  на срок первой очереди строительства – 2020 год, расчетный срок – 2030 год  и на перспективу до  2045 года.

1. Анализ современного состояния планируемой территории

1.1. Характеристика природных условий

Климат

Согласно климатическому районированию по СниП 2,01,01-82, территория Новолабинского сельского поселения относится к подрайону III Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы: среднемесячная температура воздуха в январе от –5 до +2, в июле от +21 до +250С. Эти факторы определяют необходимую теплозащиту зданий и сооружений в холодный период и защиту от излишнего перегрева в тёплый период года.

Годовой ход температуры  воздуха характеризуется не очень значительной амплитудой средних месячных температур (25,10С), что говорит об умеренном климате.

В условиях климата территории резкой границы между отдельными сезонами нет. Условным показателем сезонов является переход средней суточной температуры через определённые установленные пределы. Средняя дата наступления отрицательных среднесуточных температур (зима) – 18 декабря, а окончания – 22 февраля.

Период со средней суточной температурой выше 150С (лето) начинается 5 мая и заканчивается 29 сентября.

Первые заморозки обычно наступают 20 сентября, после 10 апреля их, как правило, не бывает. Устойчивые морозы большой продолжительностью довольно редки. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 192 дня.

Расчётная температура воздуха самой холодной пятидневки равна – 190С, средняя наиболее холодных суток – 230С. Зимняя вентиляционная температура составляет – 50С.

Средняя глубина промерзания почвы равна 0,31 м, наибольшая – 0,7 м.

Среднегодовая сумма осадков составляет 702 мм. Абсолютный максимум 1020 мм наблюдался в 1915 году. Распределение осадков в течение года неравномерное. Амплитуда между самым засушливым месяцем (сентябрь) и самым дождливым (декабрь) составляет 37 мм.

Тип годового хода осадков внутриматериковый с чертами средиземноморского, который характеризуется наличием двух максимумов в июне и декабре, почти одинаковых по величине и одним максимумом в сентябре.

Наибольшее количество осадков (201 мм) наблюдалось в ноябре 1909 года, сумма осадков более чем втрое превысила норму (61мм). Суточные максимумы 1, 2 и 5% обеспеченности составляют 90, 78 и 65мм.

Если в ряду годовых сумм осадков выделить осадки ниже 600мм и выше 700мм, то для первой градации период повторений в первые 10 лет составляет от 1 до 4 лет, в следующие годы он вырисовывается чётче и равен 5-7 годам. Для сумм осадков выше 700мм вообще не прослеживается никакой закономерности.

В период с положительной средней суточной температурой на Кубани, который составляет 10 месяцев, испарение преобладает над осадками, хотя в отдельные месяцы могут наблюдаться отклонения от установленных норм. Снежный покров неустойчив. В течение зимы он может неоднократно появляться и исчезать. Средняя дата его первого появления – 6 декабря, схода – 9 марта. Число дней в году со снежным покровом 42. Средняя высота снежного покрова за зиму колеблется в пределах от 4 до 8см, средняя из наибольших – 19см, максимальная – 54см. Средняя плотность снега при наибольшей декадной высоте – 0,18см3. Запас воды в снеге, средний из наибольших за зиму – 62см.

По повторяемости высот снежного покрова по декадам и наибольшей декадной высоте из всех наблюдаемых самой суровой явилась зима 1985года.

Район Новолабинского сельского поселения характеризуется сравнительно небольшими скоростями ветра, почти одинаковыми во все сезоны года. В течение всего года господствуют ветры широтного и субширотного направлений. На долю восточных и западных ветров приходится 35%, северо-восточных и юго-западных – 37%. Повторяемость южных и северных ветров составляет в сумме всего 13%.

Относительная влажность воздуха имеет отчётливо выраженный годовой ход. Наибольшие значения отмечаются зимой, наименьшие летом. Минимальные значения относительной влажности приурочены к июлю-августу, максимальные – к январю.

Максимальная относительная влажность наблюдается в ночные и предутренние часы, как в теплый, так и в холодный период. Минимальная влажность воздуха наблюдается в 13 часов во все сезоны года. В различной синоптической обстановке суточный ход относительной влажности может существенно меняться. Так во время обложных дождей, туманов влажность может достигать 95–98% и не меняться в течение нескольких суток. В период засухи влажность может уменьшаться до 25–30%.

Геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием (И.И. Потапов, И.Н. Сафронов, Л.И. Чередниченко), выполненным для карты инженерно-геологического районирования территории Краснодарского края площадь Новолабинского сельского поселения входит в пределы двух равнин:

- равнины аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, лессовой, пологоволнистой (Прикубанская равнина);

- равнины возвышенной, наклонной, аллювиально-пролювиальной, террасированной, аккумулятивно-эрозионной (Закубанской равнина).

Более мелким геоморфологическим таксоном Прикубанской равнины, в пределы которого входит часть территории Усть-Лабинского района является – Равнина возвышенная, лессовая, покатая, аккумулятивно-денудационная, эрозионно-аккумулятивная, пологоволнистая (юго-восточная часть Прикубанской равнины). Граничит с востока со Ставропольской возвышенностью. Аккумулятивно-денудационный рельеф характерен для водоразделов Челбаса, Бейсуга, Калалы и Кубани.

Непосредственно территория Усть-Лабинского района включает следующие геоморфологические элементы:

- долины рек степного типа (Кирпили, Кочеты, Бейсужек);

-поймы рек горного типа (Кубань, Лаба, Зеленчук);

- верхнеплейстоценовые надпойменные террасы;

-среднеплейстоценовые надпойменные террасы;

-нижнеплейстоценовые надпойменные террасы;

-склоны межбалочных водоразделов;

-водораздельные пространства.

По составу отложений и по гидрологическому режиму реки Кирпили, Кочеты, Бейсужек отнесены к типично степным рекам Краснодарского края. Долины рек степного типа занимают значительную территорию района в северной части, представляют собой разветвленную эрозионную сеть с многочисленными ложбинами стока, впадающими в них. Контуры долин нечетко просматриваются в рельефе, растянуты и сглажены. Ширина их от 100 до 300-400м. Первоначальный рельеф изменен техногенной деятельностью, т.е. построены дамбы, русла разбиты на каскады прудов и т.д.

Поймы рек Кубани, Лабы, Зеленчуков и их притоков, отнесены к рекам горного типа по комплексу отложений и гидрологическому режиму.

Разделение поверхности пойменной террасы на низкую и высокую в пределах выполненной работы не представляется возможным, поскольку в рельефе эта граница не читается.

Поверхности пойм бугристые, со старицами, старыми рукавами и протоками, изрыты маленькими карьерами, засыпаны дамбами, местами изменены мелиоративными системами. Пониженные участки пойм ежегодно затапливаются паводковыми водами. В целом, первоначальный рельеф изменен техногенной деятельностью.

Поймы притоков вышеописанных рек представляют собой густую эрозионную сеть, в основном, с глубоко врезанной и хорошо разработанной долиной.

Первые верхнеплейстоценовые надпойменные террасы левобережья Кубани протягиваются почти сплошной полосой от Таманского полуострова до Ставропольского поднятия. Поверхность террас волнистая, слабонаклоненная к северо-западу, расчленена сетью ручьев и балок. Кое-где на ней сохранились следы старых русел, встречаются мелкие впадины, прирусловые валы, заболоченные участки. Наиболее широко развиты верхнеплейстоценовые террасы по реке Белой. В пределах Усть-Лабинского района первая надпойменная (верхнеплейстоценовая) терраса реки Кубани протягивается единой широкой полосой только в междуречье – Кубань-Зеленчук.

Первоначальный рельеф территории изменен незначительно, при застройке жилыми домами и прокладке автомобильных дорог.

Вторые среднеплейстоценовые надпойменные террасы прослеживаются широкой полосой по левобережью в междуречье – Лаба-Зеленчук. Высоты уступов террас изменяются в широких пределах, увеличиваясь с севера на юг и с запада на восток.

Первоначальный рельеф изменен незначительно.

Третьи нижнеплейстоценовые надпойменные террасы прослеживаются на водораздельных пространствах левых притоков Кубани: рек Лабы и Зеленчуков, занимая огромные пространства. В западном и северном направлениях выраженность террас в рельефе ухудшается, выполаживаются и сглаживаются уступы, расчлененные балками. Поверхность террас наклонная, слабо всхолмленная и расчленена долинами многочисленных обводненных и необводненных балок.

На территории нижнеплейстоценовой террасы первоначальный рельеф практически не изменен.

Склоны межбалочных водоразделов на лессовой равнине занимают значительную территорию от всей ее площади и характеризуются небольшим уклоном, плавными очертаниями.

Водораздельные пространства занимают междуречья степных рек и площадь, примыкающую к реке Кубани с севера. В целом, это обширные овальные пространства, слегка выпуклые, плавно переходящие в склоны.

Склон лессовой равнины идет полосой вдоль реки Кубани, местами приближаясь непосредственно к руслу.

В профиль уступ представляет собой крутой выпуклый уступ и фрагментами отвесный, обвальный и оползневой. Крутизна склона составляет до 300 и более градусов.

Территория не застроена. В рамках данной работы описать уступ более подробно не представляется возможным.

Гидрография и техногенные условия

Главными водными артериями района являются реки: Кирпили, Кочеты, Бейсужек, Кубань, Лаба, Зеленчуки, и в целом, влияние  рек на формирование природных условий района является доминирующим фактором.

Река Кубань является главной водной артерией Краснодарского края и всего Северного Кавказа. Истоки реки находятся на высоте 2970 м, в ледниках горы Эльбрус (5642 м). Слияние двух ручейков – Уллукама и Учкулана и является истоком реки Кубани. Длина р. Кубани 906 км, из них на территорию края приходится 700 км.

Кубань является типично горной рекой с отвесными склонами, порогами, водопадами, ущельями. У станицы Темижбекской поворачивает на запад и приобретает равнинный характер.

Глубина реки в некоторых местах достигает 10 м, но есть и много мелководных участков, которые затрудняют судоходство. Питание реки за счет атмосферных осадков, подземных вод и ледников. У Кубани более 14000 притоков, более 10000 из них протекают по территории края.

Площадь бассейна реки – 57,9 тысяч кв.км.

Годовой сток Кубани в среднем составляет 12-13 км2, водный режим изменчив. Подъем уровня начинается в конце марта-начале апреля, в это время тают снега на равнинах и в предгорьях. До октября высокий уровень поддерживается за счет летнего таяния ледников в горах, а иногда вследствие увеличения количества атмосферных осадков наблюдаются паводки.

В нижнем течении, от Краснодара до устья, долина Кубани расширяется, становится плохо выраженной. На своем пути к морю р. Кубань у х. Тиховского, в 116 км от устья, делится на два рукава: собственно Кубань, впадающую в Азовское море у г. Темрюка, и Протоку, впадающую в это же море у п. Ачуево.

Кубань имеет обширную дельту, на месте которой десятки тысяч лет назад находился огромный залив Азовского моря. Оно достигало места, где теперь расположен Краснодар, и в ширину простиралось от Таманского полуострова до нынешнего Приморско-Ахтарска. Постепенно залив стал заноситься речными наносами, отделился от моря и превратился в современную дельту с многочисленными лиманами, протоками (ериками) и плавнями.

Дельта Кубани по площади равна Дунайской (4300км2). Устьем является Темрюкский залив Азовского моря.

Река Лаба является левобережным притоком реки Кубани и впадает в нее южнее г. Усть-Лабинска.

Лаба является самым крупным притоком р. Кубани. Началом ее считается слияние рек Большой и Малой Лабы. Длина собственно р. Лабы –214 км, а если вместе с большой Лабой, тогда –341км, общая площадь ее водосборного бассейна составляет 12500 км2.

Истоки р. Большой Лабы – ледники вершины горы Абыцха. Малая Лаба зарождается у снежных вершин Аишхо и ледника Псеашхо. Общая площадь ледников, питающих эти реки, около 15 км2. Водосборный бассейн р. Лабы по своему очертанию не совсем симметричен. Левобережная часть бассейна больше как по площади, так и по количеству притоков. Всего Лаба принимает 4776 притоков, длина которых –10500 км. Наиболее крупными левыми притоками являются: реки Ходзь, Чохрак, Фарс и Гиага. Самый крупный правобережный приток р. Чамлык. Почти все притоки р. Лабы многоводны в паводки и мелеют в меженный период. Характер долины р. Лабы, ее течение, водный режим и химический состав меняются от истоков к устью, так как река пересекает целый ряд различных географических ландшафтов.

Река Малый Зеленчук является левобережным притоком р. Лабы. Длина его 144 км, площадь водосбора 1850 м3, среднегодовые расходы воды 24,2 м3.

Река Большой Зеленчук является также левобережным притоком р. Лабы. Длина его 184 км, площадь водосбора 2730 м3, среднегодовые расходы воды 23,4 м3.

Почвы

На территории Усть-Лабинского района почвенный покров представлен: черноземами выщелоченными среднегумусными и малогумусными сверхмощными и мощными; черноземами выщелоченными слитыми малогумусными сверхмощными; луговато-черноземными и лугово-черноземными; темно-серыми и серыми лесостепными и лесными почвами.

В пойме рек распространены аллювиальные луговые почвы, которые занимают выровненные и повышенные участки. Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден. Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса не превышает 3-5%.

Черноземы выщелоченные среднегумусные и малогумусные сверхмощные и мощные расположены на водоразделах горных рек. Основным признаком, отличающим среднегумусные от малогумусных карбонатных черноземов, является более высокое содержание перегноя, что вызывает более темную окраску, лучше выраженную структуру, большую емкость поглощения.

Черноземы выщелоченные слитые малогумусные сверхмощные расположены в междуречье южнее среднегумусных черноземов. Характерной чертой этих почв является высокая плотность горизонта В, представляющего собой во влажном состоянии сплошную слитую массу. Механический состав глинистый, мощность гумусовых горизонтов достигает 180 см, содержание гумуса 5–7%.

Луговато-черноземные и лугово-черноземные почвы имеют довольно большую мощность (до 90 см), темно-серую окраску, хорошую структуру. Механический состав тяжелый, с глубиной становится легче. Содержание гумуса около 4%.

Серые лесостепные и лесные почвы распространены на южной границе района. Характерной особенностью серых лесостепных почв является наличие слитого, очень плотного, тёмноокрашенного горизонта В. Содержание гумуса до 3%. Серые лесные почвы формируются под широколиственными лесами Северо-Западного Кавказа. Механический состав чаще всего суглинистый, утяжеляющийся книзу. Почвы затронуты водной эрозией.

Растительность

До вмешательства человека на Закубанской равнине растительность была представлена широколиственными лесами из дуба, бука и различных кустарников. Сейчас эта территория представляет собой значительно обезлесенные пологие склоны, занятые сельскохозяйственными антропогенными ландшафтами. В целом, территория Закубанской равнины распахана меньше, чем Прикубанская равнина.

По долинам рек и их притоков растут ольха, верба, кизил, боярышник, калина, крушина, терн, бузина, шиповник, кое-где заросли облепихи.

Животный мир

В настоящее время степная и лесостепная зоны в крае повсеместно распаханы, уменьшилось количество видов животных, снизилась численность оставшихся.

В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки.

Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период многочисленные колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны, канюки), питающиеся грызунами и насекомыми.

Из пресмыкающихся в степях водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Многочисленны насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки, богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.

В лесостепной зоне распространены животные, характерные для степной и горно-лесной зоны. Из млекопитающих здесь обитают степные хори, полевые мыши, кавказские кроты, лесные куницы, кабаны, косули. Разнообразен мир птиц – это синицы, славки, вьюрки, сойки, дрозды, вороны; из хищных птиц распространены лунь и пустельги.

1.2. Краткая историческая справка

Рождение станицы Новолабинской связано с трагическим и кровавым событием самого конца кавказской войны. В 1852 году на правом берегу реки Лабы образовалось поселение казаков-линейцев со своими семьями. Это поселение первоначально называлось Промежуточным, а в 1864 году было переименовано в станицу Новолабинскую.

В 1864 году на только, что населенную станицу Новолабинскую напал 5-ти тысячный отряд черкесов. Плохо укрепленная станица, оголенная внезапным выездом почти всего военнообязанного населения на защиту станицы Темиргоевской, где ожидалось нападение черкесов, была спасена находчивостью и распорядительностью старого казака Зеленого, которому удалось при помощи наскоро организованной из оставшихся жителей охраны, удержать натиски нападающих, известить окружающие станицы о грозящей молодой станице гибели.

Небольшое подкрепление, пришедшее из станицы Тенгинской, удержало горцев и заставило их с большими потерями уйти за реку Лабу. Так была спасена станица и её жители от разгрома и гибели. Казак Зелёный погиб в схватке с черкесами.

Со слов сторожил станицы Новолабинской, было сказано, что станица была огорожена со всех сторон, но имелось четверо ворот – на север, юг, восток и запад. Через северные ворота женщины с подростками и стариками выезжали в степь работать. Степь была покрыта зарослями тернов, ажины, вокруг станицы шумели леса. Земли, богатой черноземами, было много.

Богатый животный мир – зайцы, лисы, волки, кабаны, в степных речках водилась рыба. Все это привлекало в эти места русских мужиков, бежавших из России в эти привольные места. Они заселяли станицу, приписывались в казаки.

Через восточные ворота общались с соседями (станица Тенгинская, связь со станицей Лабинской), через западные ворота выходили на станицу Некрасовскую и станицу Усть-Лабинскую, за станицей находилось кладбище. С запада и востока находились сторожевые курганы, на которых день и ночь стояли дежурные казаки. Они остерегали станицу от набегов адыгов, живших за Лабой.

Водой пользовались из Лабы, а потому по договоренности с черкесами, в обед открывались южные ворота и казаки гнали лошадей и скот на водопой (черкесы в свою очередь выгоняли свои стада к Лабе). Шли женщины за водой, ехали с бочками. Кончался перерыв и горе зазевавшемуся: либо черкесы угоняли лошадей, увлекут женщину или казака в плен, либо казаки угоняют у черкесов кого-нибудь. Потом долгие переговоры о выкупе или обмене.

Всю хозяйственную работу выполняли женщины, потому были сильными и смелыми. Казаки же были воинственны. Носили черкеску, бешмет, папаху, сапоги.

Станица разрасталась, населялась переселенцами из Курской, Воронежской и Ивановской областей.

Построена была своя мельница, свой магазин. Мазанки стали заменяться кирпичными домами, перед революцией в станице Новолабинской числилось 12000 населения.

Не все жители станицы были казаками, были иногородние. Это в основном ремеслиники, купцы. Землю давали только казакам и только на мужскую душу. Если в семье не было детей мужского пола, то землю не давали. Распоряжалось землей только Казачье общество.

Постепенно население расслоилось на богатых и бедных. Позже на земле стали работать и казаки, не только женщины. Основным видом транспорта были лошади и быки.

У богатых – выездные лошади, впряженные в линейку или тачанку. В праздники распространенное развлечение – скачки, джигитовки. Быстрое распространение капитализма в Кубанской области (так назывался край).

Классовая борьба в станице значительно обострилась во время революции (1905-1907 г.г.).

Только в начале 20 века в станице Новолабинской открылись начальные школы: мужские, женские, училище для детей казаков, а также мужская и женская церковь – приходские школы для детей иногородних. В 1914 году открылась новая кирпичная двухэтажная школа. И учился в ней участник ВОВ, кавалер ордена Ленина Федотов Василий Филиппович.

В 1917 году во всех школах обучалось 350 детей на 12 тысяч жителей станицы, преподавателей было 9 человек, в том числе священник и дьякон. Все население станицы обслуживал один врачебный работник – фельдшер Васильев.

В 1921 году в станице была создана первая комсомольская организация – ячейка РКСМ. В нее входили: Зюзин В., Скориков А., Занин М., перед коллективизацией в ее рядах было уже свыше 50 человек. Комсомол стал вожаком трудовой молодежи станицы. Комсомольцы вели борьбу с бандитизмом, помогали коммунистам создавать и укреплять колхозы, участвовали в борьбе с кулачеством, ликвидировали неграмотность населения, вели большую культурную и оборонную работу среди станичной молодежи.

В 1924 году в станице открыта аптека.

В 1930 году при колхозе имени Сталина созданы первые детские ясли.

В 1929-1930 годах началась сплошная коллективизация и на ее основе ликвидация кулачества – последнего эксплуататорского класса в стране.

С 1922 года в станице Новолабинской происходит быстрый рост кооперативного движения в простейших ее реформах. Были созданы снабженческие кооперативы, комитеты взаимопомощи, объединившие бедняков и батраков.

В начале 1930 года в станицу приехал уполномоченный по организации колхоза, коммунист товарищ Саньков В.А. С его приездом началась в станице Новолабинской организация первого колхоза имени Сталина.

Перед войной колхозы богатели, наливались силами. Жизнь колхозников становилась богатой и зажиточной.

В 1941 году началась Великая Общественная Война. На войну были призваны многие из станицы Новолабинской и не вернулись с поля боя более 570 человек. Их имена занесены на мраморные доски у станичного Дома культуры. Многие станичники награждены орденами и медалями.

1.3. Административное устройство муниципального образования

Новолабинское сельское поселение

В соответствии с Законом Краснодарского края «Об Установлении границ муниципального образования Усть-Лабинский район наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований сельских поселений и установлении их границ», принятым Законодательным Собранием Краснодарского края, муниципальное образование Новолабинское сельское поселение является одним из четырнадцати сельских поселений, входящих в состав Усть-Лабинского района.

Новолабинское сельское поселение находится в юго-западной части муниципального образования Усть-Лабинский район и граничит:

- на западе – с Некрасовским сельским поселением;

- на севере – с Братским сельским поселением;

- на востоке – с Тенгинским сельским поселением;

- на юге – с Красногвардейским районом Республики Адыгея.

На территории Новолабинского сельского поселения расположен один населенный пункт – станица Новолабинская, общая численность населения которой на 01.01.2010 года составляла 3624 человека.

ГП-9 Схема размещения

1.4.  Экономическая база развития муниципального образования

Новолабинское сельское поселение

Новолабинское сельское поселение входит в состав муниципального образования Усть-Лабинский район − агропромышленного района Краснодарского края. С экономической точки зрения поселение имеет аграрную направленность. Экономически значимые объекты промышленного производства на территории сельского поселения отсутствуют.

Сельское хозяйство

В Новолабинском сельском поселении в производстве сельхозпродукции заняты предприятия и личные подсобные хозяйства. В 2008 году по сравнению с 2006 годом объем валовой продукции увеличился на 71,4%. Рост объемов валовой продукции обеспечивают не только предприятия, но и личные подсобные хозяйства в 2008 году отмечен рост, который по сравнению с 2006 годом составил 30,6%. В Новолабинском сельском поселении сельское хозяйство представлено растениеводством и животноводством, при этом растениеводство развито лучше и производит 65% от общего объема сельхоз продукции. Рост объемов производства наблюдается как в растениеводстве (74,4%), так и в животноводстве (66,2%). Сельхозпроизводители поселения производят следующие виды продукции: зерно, соя, сахарная свекла, масленичные культуры, скот и птицу, молоко, яйца.

В таблице 1 представлены основные экономические показатели сельского хозяйства Новолабинского сельского поселения.

Таблица 1

| Показатель, единица измерения | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2008 в % к 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. рублей | 218,2 | 293,1 | 374,1 | 171,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Продукция растениеводства, млн. рублей | 140,0 | 200,2 | 244,1 | 174,4 |
| Продукция животноводства, млн. рублей | 78,2 | 92,9 | 130,0 | 166,2 |
| Из общего объема сельскохозяйственной продукции, продукция в личных подсобных хозяйствах, млн. рублей | 74,3 | 90,3 | 97,0 | 130,6 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |
| Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн | 15,6 | 17,7 | 22,9 | 146,8 |
| Соя, тыс. тонн | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 88,9 |
| Сахарная свекла, тыс. тонн | 16,8 | 15,8 | 28,0 | 166,7 |
| Масличные — всего, тыс. тонн | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 100,0 |
| в том числе подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 100 |
| Скот и птица (в живом весе), тыс. тонн | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 81,8 |
| из них: |  |  |  |  |
| в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 50,0 |
| Молоко, тыс. тонн | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 103,4 |
| из них: |  |  |  |  |
| в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 100,0 |
| Яйца, млн. штук | 1,8 | 1,2 | 1,20 | 66,7 |

Как видно из выше изложенного, производство основных видов сельхоз продукции не имеет общей тенденции, отмечается как увеличение объемов производства (зерно, сахарная свекла, молоко), так и снижение (соя, скот и птица, яйца). Объем производства масленичных культур остается на том же уровне. По данному анализу можно сделать следующий вывод: ситуация в сельском хозяйстве поселения является не стабильной с общей положительной тенденцией, что позволяет предположить улучшение экономических показателей поселения в будущем. Для более конкретных выводов нужно более детальное изучение сложившейся ситуации.

1.5. Существующая территориально-планировочная организация

Новолабинского сельского поселения

Новолабинское сельское поселение расположено в юго-западной части Усть-Лабинского района на расстоянии 25 км от районного центра города Усть-Лабинска и в 84 км от города Краснодара.

Площадь территории поселения составляет 8317,17 га земли, из которых:

- 1196,95 – земли населенного пункта;

- 6688,93 – земли сельскохозяйственного назначения;

- 17,70 – земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения;

- 271,0 – земли водного фонда;

- 142,6 – земли лесного фонда.

Рельеф местности в пределах сельского поселения представляет собой равнину, по всей территории северной окраины станицы Новолабинской протекает река Малый Зеленчук, с южной окраины - река Лаба.

По территории Новолабинского сельского поселения проходит автодорога регионального значения г.Усть-Лабинск – г.Лабинск – ст-ца Упорная. Ближайшая железнодорожная пассажирская станция «Усть-Лабинская» находится в 29 км. от станицы в г. Усть-Лабинске.

С западной стороны к станице Новолабинской подходит высоковольтная линия мощностью 35 кВ – ПС 35/10 «Усть-Лабинск – Некрасовская – Новолабинская», из станицы в восточном направлении проложена высоковольтная линия мощностью 35 кВ – ПС 35/10 «Новолабинская – Тенгинская – Воздвиженская».

Магистральные газопроводы «Ладожская-Некрасовская» (диаметр 300 мм), отвод к ГРС ст.Темиргоевская (диаметр 200 мм) пересекают территорию поселения с запада на восток и с севера на юг.

С юга на север по территории сельского поселения проходит нефтепровод ОАО  «Черномортранснефть» «Тихорецк-Туапсе».

Центр поселения с запада на восток пересекает волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) «Усть-Лабинск – Курганинск».

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие фермы, полевые станы бригад, на территории которых функционируют мастерские, зернотоки, зернохранилища, конторские здания, стоянки сельскохозяйственной техники, в том числе сельскохозяйственной авиации. Сельхозпредприятия муниципального образования обеспечены внутрихозяйственной сетью дорог с твердым покрытием или улучшенными грунтовыми дорогами.

На северо-западной окраине станицы Новолабинской находится неосвоенная залежь строительного песка и глины ЗАО «Рассвет».

Станица Новолабинская

Территориально станица Новолабинская расположена вдоль левого берега реки Лаба, ограничивая ее с южной стороны. В направлении с запада на восток через станицу проходит автодорога регионального значения г.Усть-Лабинск – г.Лабинск – ст-ца Упорная. Станица имеет ряд жестких планировочных ограничений, влияющих на ее территориальное развитие: с юга и севера – русла рек, с востока – вплотную прилегает молочная ферма.

Формирование планировочной структуры жилой зоны станицы обусловлено направлением изгибами рек, характером рельефа, которая представлена в основном прямоугольной сетью улиц, образующей кварталы преимущественно прямоугольной формы, застроенные по периметру 1-2 этажными жилыми домами с преобладанием индивидуальных домов усадебного типа с приусадебными участками площадью 0,06-0,50 га.

Сложившаяся структура жилой застройки характеризуется низкой плотностью за исключением центральной части станицы. Территория индивидуальной застройки с приусадебными участками занимает площадь 452,97 га.

Жилая зона станицы включает жилую застройку с учреждениями обслуживания, зелеными насаждениями, объектами и сооружениями коммунального назначения, транспорта и инфраструктуры.

Многофункциональный общественный центр станицы исторически сложился в геометрическом центре населенного пункта на пересечении основных планировочных осей: улиц Калинина, Свободная, Кирова, Красноармейская, а также по улице Коломийцева, он многофункционален, но недостаточно развит и благоустроен. В его состав входят учреждения станичного и межселенного значения: здание администрации, дом культуры, средняя общеобразовательная школа, детский сад, почта, филиал сберегательного банка, магазины, кафе, амбулатория, станция скорой медицинской помощи и т.д.

Станица недостаточно обеспечена зелеными насаждениями общественного пользования.

Производственные предприятия размещаются в юго-западной части станицы, а также в отдалении от населенного пункта на востоке, на севере и северо-западе. Ряд предприятий соседствуют с кварталами жилой застройки.

Объекты инженерной инфраструктуры в станице Новолабинской представлены:

- двумя котельными, отапливающими дом культуры и среднюю  школу № 13;

- 4-мя артезианскими скважинами;

- водопроводными сетями, проходящими по территории станицы Новолабинской;

- электрическими сетями;

- трансформаторными подстанциями;

- ГРП – 2 шт., ШРП – 2 шт., ГРУ – 2 шт., ГРС – 1 шт.;

- газопроводами высокого и низкого давления;

- АТС, расположенной по улице Ленина, № 2.

Пожарное депо на 1 автомобиль находится на пересечении улиц Красной и Мира.

Кладбище расположено без соблюдения нормативного санитарного разрыва до жилой застройки в юго-западной части населенного пункта по улице Красной.

1.6. Численность и состав населения

Новолабинского сельского поселения

По состоянию на 01.01.2010 года численность населения Новолабинского сельского поселения составляла 3624 человека, в том числе:

- станица Новолабинская – 3624 человек.

Ниже в таблице 2 представлена динамика численности населения по сельскому поселению. В таблице использована численность населения по результатам переписи 2002 года, и численность населения сельского поселения на 1 января 2007-20010 годов по данным администрации Новолабинского сельского поселения.

Динамика численности населения

- Таблица 2

| Годы | Численность населения, чел. | Прирост населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2002 | 3685 |  |
| 2007 | 3612 | -73 |
| 2008 | 3685 | 73 |
| 2009 | 3647 | -38 |
| 2010 | 3624 | -23 |
| Итого |  | -61 |

Из данных представленной таблицы видно, что почти за исследуемый период в Новолабинском сельском поселении наблюдается устойчивое снижение численности населения, за исключением 2007 года, за который прирост населения составил 73 человека. Такая динамика населения объясняется тем, что в поселении до настоящего момента сказываются последствия демографического кризиса, который произошел после распада СССР. Результатами кризиса стали: снижение рождаемости, увеличение смертности, в том числе и среди трудоспособного населения. Это привело к тому, что естественный прирост стал устойчиво отрицательным. Под воздействием кризиса механический прирост стал носить скачкообразное изменение, но даже в те периоды, когда его показатель был положительным, его значения было недостаточным для роста численности населения.

В последние годы благодаря политике государства проводимой в области улучшения демографической ситуации, которая положительно влияет на показатели естественного прироста и большой инвестиционной привлекательности края, которая позитивно влияет, на изменение численности за счет механического прироста позволяют прогнозировать улучшение демографических показателей и рост численности в Новолабинском сельском поселении.

Данные о возрастном составе населения Новолабинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2010 года показаны в таблице 3.

Структура возрастного состава населения

Таблица 3

| Численность населения (чел.) | Возрастные группы населения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 0-6 лет | от 7-15 лет | свыше 55 лет жен. | свыше 60 лет муж. | Итого несамодеятельного населения | от 16 до 54 лет включительно, жен. | от 16 до 59 лет включительно, муж. | Итого трудоспособного населения |
| Существующее положение – 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3624 | 189 | 368 | 551 | 324 | 1432 | 1206 | 986 | 2192 |
| % к общей численности | 5,22 | 10,15 | 15,20 | 8,94 | 39,51 | 33,28 | 27,21 | 60,49 |

1.7. Жилищный фонд

Жилищный фонд на территории Новолабинского сельского поселения представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками (1373 дома) и многоквартирными домами с приквартирными участками (12 домов). Согласно данным администрации Новолабинского сельского поселения общая площадь жилищного фонда на территории поселения составляет 62,0 тыс. м2, средняя обеспеченность жилищным фондом в поселении составляет 17,1 м2 на человека.

Основные показатели жилищного фонда поселения представлены в таблице 4.

Жилищный фонд Новолабинского сельского поселения

Таблица 4

| Наименование | Ед. измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь жилого фонда | тыс. м2 | 62,0 |
| Количество домов всего | шт. | 1385 |
| в том числе: |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | шт. | 1373 |
| Многоквартирные дома | шт. | 12 |
| Количество м2 общей площади жилого фонда на 1 человека | м2 | 17,1 |
| Техническое состояние жилого фонда: -удовлетворительное -ветхое | домов/тыс. м2 домов/тыс. м2 | 901/40,3 484/21,7 |

1.8. Структура обслуживания

Структуру обслуживания сельского поселения образует сеть предприятий и учреждений культурно–бытового назначения, размещенная на его территории, которые должны полнее удовлетворять потребности населения в организации быта, отдыха, воспитания и образования.

В настоящее время в станице функционирует одна общеобразовательная школа №13 общей вместимостью – 360 мест, в которой обучаются 368 учащихся. Учреждения дошкольного образования представлены детским садом №26 рассчитанным на 130 мест, который посещает 131 ребенок. Учреждения дополнительного образования детей представлены детской школой искусств на 120 мест.

Из объектов здравоохранения в станице Новолабинской размещены Новолабинская сельская амбулатория на 33 посещения в смену и аптека.

Учреждения культуры и спорта − это дом культуры с залом на 600 мест, библиотека с книжным фондом 21700 экземпляров, спортивная площадка и стадион, расположенные на территории школы.

В станице Новолабинской в настоящее время расположены предприятия розничной торговли общая торговая площадь которых насчитывает 967 м2.

Предприятия общественного питания представлены кафе «Мечта», которое рассчитано на 40 посадочных мест. Кроме того, в станице функционируют отделения связи ФУПС «Почта России», отделение «ЮТК», отделение Сбербанка России и др.

1.9. Санитарное состояние

Современное экологическое состояние природной среды определяется состоянием ее воздуха, поверхностных вод, почв, животного и растительного мира.

В настоящее время санитарное состояние станицы Новолабинской напрямую зависит от ряда отрицательных факторов, имеющих место на данной территории.

На сегодняшний день часть жилой застройки находится в санитарно-защитных зонах промпредприятий.

Отсутствует санитарно-защитное озеленение предприятий.

Площадь зеленых насаждений общего пользования ниже нормативной.

Недостаточен уровень благоустройства улиц в жилой застройке, требуется реконструкция существующих твердых покрытий и дополнительное устройство новых.

Централизованная и ливневая канализация отсутствуют.

ГП-12 Схема комплексной  оценки территории

Главные экологические проблемы, которые требуют решения на территории застроенной части Новолабинского сельского поселения, следующие:

- В направлении с запада на восток через станицу проходит автодорога регионального значения г.Усть-Лабинск – г.Лабинск – ст-ца Упорная без организации санитарно-защитной зоны. Транспортный поток неблагоприятно воздействует на условия проживания населения в связи с повышенным уровнем шума, приводит к загазованности, запыленности, загрязнению тяжелыми металлами воздуха и почвы.

- Очистка станицы Новолабинской осуществляется путем вывоза мусора на существующую свалку ТБО, расположенную в Ладожском сельском поселении.

- Не соблюдены санитарно-защитные зоны от:

- машинно-транспортных мастерских, расположенных  в западной части станицы без организации санитарно-защитной зоны до жилой  застройки;

- автозаправочной станции, находящейся на юго-восточной окраине станицы без соблюдения нормативного санитарного разрыва до жилой застройки;

- склада ОАО «Агрообъединение Кубань»;

- действующего кладбища.

Что касается экологических проблем поселения в целом, следует упомянуть следующие.

Требуют особого внимания водоемы поселения (реки Лаба, Малый Зеленчук, пруды Слепков и Куценко), необходима расчистка русел.

1.10. Перечень основных факторов риска возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края.

- Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы:

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям ООО "ГеоАрхСтройПроект" в 2008 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- затопление;

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- заболачивание;

- боковая эрозия;

- наличие слабых грунтов в основании фундаментов;

- просадка грунтов;

- эоловые процессы, ветровая эрозия, аккумуляция;

- делювиальный снос;

- оползни, осовы, крип;

- сейсмичность.

- Основными факторами, осложняющими деятельность, являются: наличие просадочности грунтов, подтопление пониженных участков поверхности, экзогенные геологические (склоновые) процессы.

- К наиболее существенным неблагоприятным процессам на исследуемой территории относится просадка эолово-делювиальных отложений на глубину до 12.0 м (I тип просадочности). Определенное негативное влияние оказывают: частичное подтопление и затопление территории, процессы линейной эрозии склонов и инфильтрационно-гравитационные на уступе первой надпойменной террасы, приводящие к развитию оврагов и оползней.

- Выделяется два типа временных водотоков. Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

- На территории района имеют развитие оба этих типа водной эрозии.

- Боковая эрозия р. Лаба, р. Малый Зеленчук является значимым экзогенным процессом на территории поселения. По интенсивности развита, в основном, средняя и слабая боковая эрозия. Наиболее интенсивно размываются голоценовые отложения, отличающиеся повышенной песчанистостью.

Подтопление и затопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

В районе к подтопляемым территориям отнесены территории пойм рек, оврагов и балок, передовые части надпойменных террас.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, развивается заболачивание.

Оползни развиты на склонах. Мелкие фронтальные оползни и оползни-оплывины развиты преимущественно по бортам оврагов и в подошве склона. Образование их связано со стадиями активности оврагов и с боковой эрозией реки Кубань с ее притоков.

Крип развит практически по поверхности всех склонов, а также на бортах оврагов. Крип также является фактором образования оползней-оплывин.

Суффозия развита на поверхности склона в лессовидных суглинках. Суффозия способствует возникновению и росту оврагов.

Оползневыми склонами или благоприятными к оползанию можно назвать эрозионные уступы древних террас, с углом наклона более 5 градусов. Смещению подвержен, в основном, почвенно-растительный слой и верхняя наиболее увлажненная часть делювиального покрова. Оплывины образуются как оползни второго порядка на более крупных блоково-консистентных смещениях.

Фоновая сейсмичность территории Усть-Лабинского района согласно карте ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составляет –7 баллов. На территории пойм рек и водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа – категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

Опасные метеорологические явления:

На территории Новолабинского сельского поселения основной опасностью метеорологического происхождения являются (по ГОСТ Р 22.0.06.95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»):

- ураганные ветры,

- пылевые бури,

- ливневые дожди с грозами и градом,

- снегопады,

- налипание снега;

- обледенения,

- повышение температуры окружающего воздуха до 400С.

- В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

- Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по Новолабинскому сельскому поселению составляет 702 мм. Основное количество осадков выпадает в холодный период года.

- Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения Новолабинского сельского поселения.

- Опасности техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

Промышленные аварии и катастрофы:

- Пожароопасные и взрывоопасные, химически опасные объекты экономики.

На территории сельского поселения осуществляет производственную деятельность следующие объекты, осуществляющие хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ – нефтепродуктов, СУГ.

Основными поражающими факторами в случае аварий на ПВОО являются:

- ударная волна;

- тепловое излучение;

- открытое пламя и горящий нефтепродукт.

Перечень ПВОО Новолабинского сельского поселения

Таблица 5

| Наименование объекта | Адрес | Примечание |
| --- | --- | --- |
| АЗС № 230 | Новолабинское сельское поселение, трасса Усть-Лабинск – Упорная | Существ. |
| АЗС | Новолабинское сельское поселение, ст. Новолабинская | Существ. |
| АЗС | Новолабинское сельское поселение, ст. Новолабинская | Проектир. |

При авариях на АЗС для расчетов принимается осредненная вместимость одного резервуара – 50 м3.

Результаты расчета зон действия поражающих факторов

при сценариях аварий на АЗС

Таблица 6

| Параметр |  | Сценарий развития аварии с разрушением резервуара на АЗС |
| --- | --- | --- |
| Пожар пролива |  |  |
| Расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м |  |  |
| Без негативных последствий в течении времени |  | 74,75 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде |  | 48,75 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек; Ожог 1-й степени через 15-20 сек; Ожог 2-й степени через 30-40 сек; Воспламенение хлопко-волокна через 15 мин |  | 39 |
| Непереносимая боль через 3 – 5 сек; Ожог 1-й степени через 6–8 сек; Ожог 2-й степени через 12–16 сек |  | 32,5 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин |  | 29,25 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры |  | 25,75 |
| Волна давления при сгорании ТВС |  |  |
| Расстояние от геометрического центра ГПВ облака, м |  |  |
| Полное разрушение зданий | 47 |  |
| 50 %-ное разрушение зданий | 66 |  |
| Средние повреждения зданий | 97 |  |
| Умеренные повреждения зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) | 172 |  |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 343 |  |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 531 |  |

Опасные происшествия на транспорте:

Автотранспорт.

Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах сельского поселения. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы.

По территории сельского поселения проходит магистральный трубопроводный транспорт – газопровод и нефтепровод. При этом основным поражающим фактором является воздействие пламени и теплового излучения. Загрязнение почвы и водных систем, а также загрязнение атмосферы менее опасно по сравнению с воздействием пламени.

Опасные происшествия на объектах ЖКХ:

- пожары в зданиях (жилых и общественных);

- аварии, пожары, взрывы на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения;

На территории Новолабинского сельского поселения возможно осуществление террористических актов.

1.11. Баланс современного использования территорий

1.11.1. Баланс современного использования земель

Новолабинского сельского поселения

Таблица 7

| Категория земель | Площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % |
| Общая площадь земель Новолабинского сельского поселения, в т.ч.: | 8317,17 | 100 |
| 1. Земли населенного пункта, в т.ч.: | 1196,95 | 14,39 |
| ст. Новолабинская | 1196,95 | 14,39 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения | 6688,92 | 80,43 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 17,70 | 0,21 |
| 4. Земли водного фонда | 271,00 | 3,26 |
| 5. Земли лесного фонда | 142,60 | 1,71 |

1.11.2. Баланс современного использования земель

населенных пунктов Новолабинского сельского поселения

Станица Новолабинская

Таблица 8

| № п/п | Вид территории | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |  |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 1196,95 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 452,97 | 37,84 |
| 1.1 | Территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 446,18 | 37,27 |
| 1.2 | Территория существующей малоэтажной секционной жилой застройки | 3,32 | 0,28 |
| 1.3 | Территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | 3,47 | 0,29 |
| 2. | Общественно-деловая зона в том числе: | 4,22 | 0,36 |
| 2.1 | Территория общественно-деловой застройки | 3,99 | 0,33 |
| 2.2 | Территория учреждений здравоохранения | 0,23 | 0,03 |
| 3. | Производственная зона | 1,82 | 0,15 |
|  | Производственная территория | 1,82 | 0,15 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 91,22 | 7,62 |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 89,90 | 7,51 |
| 4.2 | Территория АЗС и придорожного сервиса | 0,40 | 0,03 |
| 4.3 | Территория объектов инженерной инфраструктуры | 0,92 | 0,08 |
| 5. | Рекреационная зона | 118,74 | 9,93 |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | 8,25 | 0,61 |
| 5.2 | Плоскостные спортивные сооружения | 3,0 | 0,25 |
| 5.3 | Водная территория | 107,49 | 8,98 |
| 6. | Зона специального назначения | 3,40 | 0,28 |
| 6.1 | Кладбище | 3,40 | 0,28 |
| 7. | Зона сельскохозяйственного использования | 417,67 | 34,89 |
| 7.1 | Земли сельскохозяйственного использования, пастбища, выпасы | 360,82 | 30,14 |
| 7.2 | Территория, предназначенная для ведения личного подсобного хозяйства | 56,85 | 4,75 |
| 8. | Прочие территории, в том числе: | 106,91 | 8,93 |
| 8.1 | Пустыри, неудобья | 106,91 | 8,93 |

2. Проблемы и направления комплексного развития

территории Новолабинского сельского поселения

Одной из главных задач проекта является определение оптимального перспективного направления развития станицы Новолабинской на 1 очередь до 2020 года, расчетный срок до 2030 года и направления возможного перспективного развития за расчетным сроком (до 2045 года).

Кроме того, целью данного проекта является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития поселения в сложившейся экономической, экологической, историко-культурной ситуации.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития населенных пунктов на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное зонирование территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция сложившихся общественных центров, а также организация новых общественных центров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения труда;

- организация рекреационной зоны;

- обеспечение территорий населенных пунктов инженерной инфраструктурой и в итоге создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

В результате комплексного анализа современного состояния станицы Новолабинской и прилегающей к ней территории можно сделать вывод, что, несмотря на занимаемое удобное географическое положение с развитыми транспортными связями, имеется ряд факторов, ограничивающих её территориальные возможности для перспективного развития, а именно:

– на юго-западе станицы расположено действующее кладбище;

– с юга и севера станицу ограничивают русла рек;

– на востоке территориальное развитие станицы ограничивает молочно-товарный комплекс, в настоящее время законсервированный.

Поэтому развитие жилой зоны планируется на первую очередь – на свободных территориях в северо-восточном направлении от станицы по ул. Пушкина и уплотнение существующей жилой застройки, на расчетный срок – в юго-восточном направлении  по ул.Красной. Резервирование территорий за расчетный срок предлагается: в западном направлении на землях сельскохозяйственного назначения, в северо-западном – по ул. Школьной и в восточном, с учетом рекультивации существующих отстойников молочно-товарного комплекса.

Развитие производственной зоны, как на расчетный срок, так и за расчетным сроком (резервирование территорий) целесообразно предусмотреть в западном направлении вдоль дороги регионального значения «г.Усть-Лабинск – г.Лабинск – ст-ца Упорная» и в юго-западном направлении на территории, прилегающей к существующему кирпичному заводу. Реконструкции подлежат территории существующих производственных предприятий, расположенных на территории населенного пункта и за его границами. На первый план выдвигается необходимость их реконструкции: модернизация оборудования и внедрение прогрессивных технологий с функционированием предприятий не выше 5 класса согласно санитарной классификации, что позволит сократить негативные воздействия данных предприятий на окружающую среду.

Развитие транспортной зоны предусмотрено в юго-восточной части населенного пункта вдоль автодороги регионального значения «г.Усть-Лабинск – г.Лабинск – ст-ца Упорная».

Рекреационная зона будет развиваться вдоль берегов рек Лаба и Малый Зеленчук.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенного пункта.

Изъятие земель у землепользователей под конкретное строительство будет производиться постепенно по мере востребованности земельных участков для муниципальных нужд на условиях, определенных действующим законодательством.

3. Обоснование предложений по территориальному планированию

Новолабинского сельского поселения

3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

Тенденции и приоритеты экономического развития Новолабинского сельского поселения связаны, прежде всего, с сельскохозяйственным производством. Для более интенсивного развития сельского хозяйства в Новолабинском сельском поселении необходимо решить проблемы, которые его замедляют:

- невысокая инвестиционная привлекательность аграрного сектора вследствие низкой эффективности производства и отсутствия рыночных методов хозяйствования;

- высокая степень износа основных фондов, разрушение материально-технической базы;

- низкоэффективное сельскохозяйственное производство;

- недостаточное развитие кооперативных и интеграционных отношений в смежных сферах, что не позволяет «увязать» в единую технологическую цепочку производство сельскохозяйственной продукции, ее переработку и реализацию;

- диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и промышленную продукцию;

- низкая инновационная активность сельхоз предприятий;

- недостаточные темпы развития инвестиционных вложений в объекты сельского хозяйства.

Исходя из производственного потенциала сельского хозяйства, необходимо развивать смежные с сельским хозяйством отрасли, перерабатывающую и пищевую промышленности. В Новолабинском сельском поселении отсутствуют крупные объекты промышленного производства, из этого следует, что в поселении следует развивать предприятия по переработке той продукции, которая производиться в районе, а перерабатывается за его пределами. Чтобы обеспечить уверенный рост экономики, в районе в целом и в поселении в частности, пищевые и перерабатывающие предприятия поселения и района должны использовать для выпуска своей продукции всю производимую в районе сельхоз продукцию.

Достичь этого можно, за счет строительства новых предприятий, использующих для производства продукции современное оборудование, что позволит выпускать продукцию, отвечающую современным стандартам качества, что увеличит ее конкурентоспособность на рынке.

Одной из основных задач является привлечение инвесторов для строительства предприятий промышленности. Строительство новых предприятий обеспечат поселение новыми рабочими местами, что будет способствовать увеличению занятости трудоспособного населения. Кроме того, увеличатся налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Развитие малого бизнеса должно стать дополнительным фактором обеспечения роста экономических показателей поселения. Увеличения численности субъектов малого предпринимательства приведет к следующим положительным результатам: рост числа работающих в сфере малого предпринимательства, увеличение доли малых предприятий в производстве товаров, работ и услуг, увеличения доли участия субъектов малого предпринимательства в формировании валового муниципального продукта, рост налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в бюджеты всех уровней.

Развитие сельского хозяйства, перерабатывающей и пищевой промышленности и других отраслей экономики позволят решить следующие проблемы:

- занятость экономически активного населения,

- повышение жизненного уровня жителей.

При правильном подходе к решению проблем в экономике поселения и поступательном ее развитии у Новолабинского сельского поселения есть все предпосылки, чтобы стать важной частью АПК Усть-Лабинского района.

3.2. Расчет перспективной численности населения

По состоянию на 01.01.2010 года численность постоянного населения Новолабинского сельского поселения составляла 3624 человека.

Расчет перспективной численности населения Новолабинского сельского поселения произведен, основываясь на методе «передвижки возрастов».

В таблице 9 представлены показатели, использованные при расчете населения, основанном на методе «передвижки возрастов».

Показатели, использованные при расчете перспективного населения

Таблица 9

| Наименование показателей | Единица измерения | 2010/ 2014 | 2015/ 2019 | 2020/ 2024 | 2025/ 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину | единиц | 1,364 | 1,554 | 1,746 | 1,97 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 11,4 | 11,4 | 11,1 | 10,6 |
| Миграционный среднегодовой прирост | человек | 25 | 10 | 30 | 14 |

Согласно расчету по методу «передвижки возрастов» численность и прирост населения Новолабинского сельского поселения представлены в таблице 10.

Таблица 10

| Населённые пункты Воронежского сельского поселения | Численность населения на 01.07.2010 года, чел. | Численность населения на I очередь строительства (2020 г.), чел. | Численность населения на расчетный срок (2030 г.), чел. | Численность населения за расчетный срок (2045 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| станица Новолабинская |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 3624 | 3820 | 4060 | 4440 |
| Прирост населения (чел.) | - | 196 | 436 | 816 |

Ориентировочная половозрастная структура населения Новолабинского сельского поселения на расчетный срок представлены в таблице 11.

Структура возрастного состава населения

Таблица 11

| Численность населения (чел.) | Возрастные группы населения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 0-6 лет | от 7-15 лет | свыше 55 лет жен. | свыше 60 лет муж. | Итого несамодеятельного населения (чел.) | от 16 до 54 лет включительно, жен. | от 16 до 59 лет включительно, муж. | Итого трудоспособного населения |
| На расчетный срок – 2030 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4060 | 320 | 429 | 700 | 391 | 1840 | 1212 | 1008 | 2220 |
| % к общей численности | 7,88 | 10,57 | 17,24 | 9,63 | 45,32 | 29,85 | 24,83 | 54,68 |

3.3. Расчет проектной территории

Расчет проектной территории под жилую застройку произведён в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

На первую очередь численность постоянного населения Новолабинского сельского поселения составит 3820 человек, на расчетный срок 4060 человек. Следовательно, на расчетный срок необходимо обеспечить территорией 436 человек, из них 196 человек на первую очередь. Кроме того, необходимо обеспечить территорией население, переселяемое из санитарно-защитных зон, которое составляет 132 человека. Все население предлагается расселить в индивидуальной усадебной застройке с приусадебными участками 0,20 га. При размере участка – 0,20 га, для предварительного определения потребной селитебной территории норма составляет 0,25 – 0,27 га на один дом.

В таблице 12 представлена ориентировочная потребность в территории под усадебную застройку.

Таблица 12

| Населённые пункты Новолабинского сельского поселения | Потребность в территории на I очередь строительства (2020 г.), га. | Потребность в территории на расчетный срок (2030 г.), га. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| станица Новолабинская | 16,25 | 47,25 |

3.3.1. Расчет потребности в жилищном фонде

В современных условиях одним из ведущих параметров определяющим уровень комфорта и характеризующим тип жилья по величине квартиры является обеспеченность человека площадью квартиры. Обеспеченность площадью проживания в жилище с нижним уровнем комфорта регламентирована в действующих нормах и равна 18 м2 на человека, тогда как существующая обеспеченность в станице ниже и составляет 17,1 м2.

В данный момент практически все жилищное строительство производится за счет личных средств населения, поэтому для застройщиков с разным уровнем достатка должны быть созданы определенные ориентиры нормирования квартир, основой которых станут разные уровни проживания. Исходя из вышеизложенного, предлагается следующая система стандартов:

- стандарт дешевого дома (обеспеченность 18 м2/чел.);

- стандарт экономичного дома (обеспеченность 21 м2/чел.);

- стандарт комфортного дома (обеспеченность 28 м2/чел.);

- стандарт перспективного дома (обеспеченность 48 м2/чел.).

Поскольку существующая обеспеченность ниже стандарта дешевого дома, то в расчете ориентировочного количества нового жилищного фонда на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана можно использовать стандарт дешевого дома, но в современных условиях этот стандарт не обеспечивает потребностей человека. Исходя из этого при расчете ориентировочного количества нового жилищного фонда на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана целесообразно использовать стандарт комфортного дома (28 м2/чел.). Новое жилищное строительство на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана предполагается для населения обеспечивающего прирост численности населенного пункта,  населения проживающего в ветхом жилом фонде и населения проживающего в санитарно-защитных зонах.

В таблице 13 представлены основные показатели жилищного фонда станицы Новолабинской в настоящее время, на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана.

Таблица 13

| Показатели | Убыль жилищного фонда, тыс. м2 | Сохраняемый существующий жилищный фонд, тыс. м2 | Новый жилищный фонд, тыс. м2 | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Обеспеченность жилищным фондом на одного человека, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| станица Новолабинская |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 62,0 | - | 62,0 | 17,1 |
| Расчетный срок | 24,0 | 38,0 | 51,4 | 89,4 | 22,0 |
| в том числе: первая очередь | 21,7 | 40,3 | 41,0 | 81,3 | 21,3 |

3.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Необходимая потребность в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок определена в соответствии с проектной численностью населения на 2030 год и с учетом существующего положения в организации обслуживания населения Новолабинского сельского поселения.

Проектная организация системы культурно-бытового обслуживания на территории поселения рассчитана на удовлетворение потребностей постоянного населения. Расчет потребности в учреждениях социально-культурной инфраструктуры выполнен отдельно для постоянного населения  на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития территории.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания производился в соответствии с «Социальными нормативами и нормами», одобренными Распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. №1063-Р; нормативными показателями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчет объектов культурно-бытового обслуживания на территории Новолабинского сельского поселения на расчетный срок до 2030 года  приводится в таблице 14.

Таблица 14 Соцкульбыт

1 лист

2 лист

4.  Цели и задачи территориального планирования

  - Положение генерального плана

в системе документов территориального планирования

Генеральный план Новолабинского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения, населенного пункта;

- функциональное зонирование территории поселения, населенного пункта;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые   субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

-  установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского  поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

Разработка данного генерального плана учитывает ранее выполненные работы по градостроительному планированию территорий, находящихся в административных границах муниципального образования Новолабинское сельское поселение.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ и Краснодарского края, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

  - Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется не государственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального  плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития  муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального  и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

4.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Новолабинского сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Новолабинского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Новолабинского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель различных категорий промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Новолабинского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территорий станицы и поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

5. Перечень мероприятий по территориальному планированию

5.1. Планировочная организация территории

Новолабинского сельского поселения

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры Новолабинского поселения в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения крупных землепользователей, а также крестьянско-фермерских и крестьянских хозяйств.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие предприятия, полевые станы бригад, на территории которых функционируют мастерские, конторские здания, склады удобрений, стоянки сельскохозяйственной техники, сохраняемые или предлагаемые к восстановлению проектом по прямому функциональному назначению.

Основными планировочными осями существующей и проектируемой территориальной структуры Новолабинского сельского поселения являются автодорога регионального значения г.Усть-Лабинск – г.Лабинск – ст-ца Упорная и русла рек. Сложившаяся планировочная структура Новолабинского сельского поселения представляет собой один населенный пункт – станица Новолабинская, расположившаяся между двух водных артерий: реки Лаба и реки Малый Зеленчук.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Новолабинского сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития собственно станицы Новолабинской исключительно за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры станицы, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

ГП-1 Генеральный план

Новолабинского сельского поселения

На землях населенного пункта в графических материалах генерального плана обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Проектируемая жилая застройка населенного пункта представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от сельскохозяйственных предприятий, кладбищ и т.п.

В связи с недостаточным уровнем обеспеченности населенного пункта объектами обслуживания выполнен расчет необходимости в объектах обслуживания и зарезервированы не занятые застройкой земельные участки для размещения объектов общественных центров обслуживания.

В составе проекта предусмотрено обеспечение населенного пункта полным набором инженерного обеспечения: водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, канализование, теплоснабжение, телефонизация.

5.1.1 Проектируемая территориально-планировочная

организация станицы Новолабинской

В основу планировочного решения генерального плана Новолабинского сельского поселения применительно к территории населенного пункта станицы Новолабинской положена идея создания современного благоустроенного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры населенного пункта, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, наличия водных бассейнов рек Лаба и Малый Зеленчук.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Завершение формирования общественного центра заключается в реконструкции существующих объектов обслуживания, благоустройстве парка и зоны отдыха на берегу рек Лаба и Малый Зеленчук.

Для обеспечения нормативного радиуса обслуживания проектом предусматривается реконструкция существующего общественного центра и проектирование общественного центра в северо-восточном и юго-восточном жилых районах, образованного объектами, обеспечивающими полный комплекс услуг для современного населенного пункта, соответствующим нормативно необходимым согласно приложению 7 СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Кроме того, структура общественных центров дополняется системным размещением отдельно стоящих зданий обслуживания для приоритетного размещения объектов общественного назначения и системы обслуживания с привлечением частного бизнеса.

Проектом сохраняются памятники истории, архитектуры и археологии, расположенные на территории станицы, с обозначением границ временных охранных зон.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

В существующих кварталах генпланом намечено строительство индивидуальных жилых домов на первую очередь – на свободных территориях в северо-восточном направлении от станицы по ул. Пушкина и возможное уплотнение существующей жилой застройки с большемерными участками.

На расчетный срок проектом предусматривается создание в юго-восточной части станицы жилого района с развитой сетью объектов обслуживания и отдыха населения.

ГП-2 Генеральный план станицы

Планировочное решение нового жилого района подчинено направлениям существующих планировочных ограничений: это автодорога регионального значения г.Усть-Лабинск – г.Лабинск – ст-ца Упорная и русло реки Лаба. Этим объясняется направление север-юг и запад-восток основных жилых улиц в жилой застройке и проектируемых дорог.

Территориально-планировочная организация в проектных границах предусматривает деление территории на районы первоочередной, расчетного срока строительства и резервной (за расчетным сроком) застройки:

- объекты первоочередного строительства размещены в центральных кварталах, а также на свободных территориях в северо-восточном направлении от станицы по ул. Пушкина;

- на расчетный срок – в юго-восточном направлении  по ул.Красной;

- резервные территории жилой зоны – в западном направлении на землях сельскохозяйственного назначения, в северо-западном – по ул. Школьной и в восточном, с учетом рекультивации существующих отстойников молочно-товарного комплекса (поэтапное освоение территорий).

Наибольшая плотность проектируемой застройки – на земельных участках в центральной части жилого массива и на территориях вокруг центров обслуживания. Предельные размеры земельных участков для жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются администрацией поселения.

Неотъемлемой частью общей архитектурно-планировочной структуры населенного пункта является озеленение. Создание многофункциональной системы зеленых насаждений – одно из важнейших мероприятий генерального плана. Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения внешнего облика населенного пункта.

Ландшафтная архитектура участвует в формировании своеобразного облика каждого общественного центра, усиливая его композиционное качество.

Средствами озеленения и благоустройства создается благоприятная функциональная и эстетическая среда крупного пространства. Кроме того, предполагается использование элементов дизайна – информационные устройства, декоративная подсветка, световая реклама и др. Элементы благоустройства – малые формы архитектуры, декоративные покрытия, растительные группы и цветочные оформления создают в целом на территории общественно-деловых центров благоприятную среду общественной и культурной деятельности.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения:

- вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок;

- прогнозируемый вынос из жилой и водоохраной зоны производственных предприятий, санитарная классификация которых требует соблюдения определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ). Это относится к действующим в настоящее время: машинно-транспортным мастерским, складу ОАО «Агрообъединение Кубань», автомобильной заправочной станции.

Проектом определено развитие производственной зоны как на расчетный срок, так и за расчетным сроком (резервирование территорий) в западном направлении вдоль дороги регионального значения «г.Усть-Лабинск – г.Лабинск – ст-ца Упорная» и в юго-западном направлении на территории, прилегающей к существующему кирпичному заводу.

Для сохранения производственных мощностей и рабочих мест генеральным планом предлагается сохранение предприятий при условии выполнения ряда мероприятий:

  - необходимость создания предприятиями  мероприятий по организации СЗЗ, которые согласовываются органами Роспотребнадзора с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов и технологических процессов, расчетов рассеивания, уровня производимого шума и запыленности воздуха;

  - возможное сокращение части территорий предприятий с использованием прилегающей к жилой застройке территории под административно-хозяйственную и коммунально-складскую зону этого же предприятия.

Территорию существующего кладбища станицы Новолабинской генеральным планом предлагается закрыть, территория для нового кладбища предусмотрена в северной части населенного пункта на допустимом до жилой застройки расстоянии.

5.2. Функциональное зонирование территории

Новолабинского сельского поселения.

Зоны с особыми условиями использования территории

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Новолабинского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Новолабинское сельское поселение как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- - территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- - формирование рекреационных территорий;

- - упорядочение функциональной структуры территории.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

•	зоны интенсивного градостроительного освоения;

•	зоны сельскохозяйственного использования территории;

•	зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённого пункта, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территория станицы Новолабинская с учетом развиваемых территорий;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей станицы.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту. К третьей группе зон относятся различные зоны планировочных ограничений, на территории которых определены особые режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

5.2.1. Зоны с особыми условиями использования территории

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме функционального зонирования и ограничений использования территории поселения  в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий, коммунальных объектов.

2. Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

3. К зоне особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством и для которых установлен особый правовой режим.

На территории Новолабинского сельского поселения в границах отсутствуют особо охраняемые территории, установленные в соответствии с действующим законодательством.

4. На территории Новолабинского сельского поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани», выполненным в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район», располагаются следующие объекты культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

Объекты культурного наследия включенные

в государственный список памятников истории и культуры

Таблица 15

| №№ пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Реш. о пост. на гос. охрану | Катег. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТАНИЦА НОВОЛАБИНСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Новолабинская, кладбище | 4118 | 540 | Р | И |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Новолабинская, у здания администрации | 4119 | 63 | Р | И |  |
|  | Бюст В.И. Ленина, 1971 г. | ст-ца Новолабинская, у здания Дома культуры | 4153 | 63 | Р | МИ |  |
| Количество памятников |  |  |  | И МИ | 2 1 | итого по поселению 3 |  |

Объекты культурного наследия, рекомендуемые

к постановке на государственную охрану

Таблица 16

| №№ пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Реш. о пост. на гос. охрану | Катег. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТАНИЦА НОВОЛАБИНСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа, нач. ХХ в. | ст. Новолабинская (на территории существующей школы) |  |  |  | А |  |
|  | Дом жилой, нач. ХХ в. | ст. Новолабинская, угол ул.Мира и трассы |  |  |  | А |  |
| Количество объектов |  |  |  | А | 2 | итого по поселению 2 |  |

В Новолабинском сельском поселении выявлено значительное количество памятников археологии, представленных курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп – их перечень приведен в таблице 17.

Список объектов культурного наследия (памятники археологии),

расположенных на территории Новолабинского сельского поселения

Таблица 17

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по государственному списку | Расположение на схеме № листа | № кургана в группе | Высота кургана м | Диаметр кургана м | Охранная зона кургана м | Решение о постановке на гос. охрану | Земле- пользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городище 2 «Новолабинское 2» | ст-ца Новолабинская, южная окраина станицы, на правом берегу р. Лаба | 4059 | 8 |  |  |  | 500 | 63 | КП «Новолабинское» |
|  | Курганная группа (5 курганов- не прослеживаются) | ст-ца Новолабинская, 1,12 км к В от В окраины станицы, с севера у трассы Новолабинская-Тенгинская | 4060 | 8 |  |  |  |  | 540 | КП «Новолабинское» |
|  | Селище "Новолабинское" | ст-ца Новолабинская, 2,5 км к ЗСЗ от станицы, 5 км к ВЮВ от В окраины ст. Некрасовская, с юга у трассы Некрасовская-Новолабинская | 5199 | 8 |  |  |  | 500 | 615 | ТОО АФ «Россия» |
|  | Курганная группа «Тюнин 2» (2 насыпи) | ст-ца Новолабинская 2,25 км к северо-западу от станицы, 4,9 км к ВСВ от В окраины ст. Некрасовская, урочище Тюнин | 5200 | 8 | 1 | 1,4 | 27 | 75 | 615 | ТОО АФ «Россия» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 14 | 50 |  |  |
|  | Поселение "Мухинское" | ст-ца Новолабинская, 2,4 км к северо-западу от станицы, 4,25 км к В от В окраины ст. Некрасовская, на правом берегу р. Малый Зеленчук | 5201 | 8 |  |  |  | 500 | 615 | ТОО АФ «Россия» |
|  | Курганная группа «Новолабинский 4» (2 насыпи) | ст-ца Новолабинская, 2,65 км к северо-западу от станицы, у трассы Некрасовская-Новолабинская | 5202 | 8 | 1 | 0,6 | 24 | 50 | 615 | ТОО АФ «Россия» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,4 | 19 | 50 |  |  |
|  | Селище "Новолабинское 2" | ст-ца Новолабинская, 2,65 км к северо-западу от станицы, с севера у трассы Некрасовская-Новолабинская, 5 км к ВЮВ от В окраины ст. Некрасовская | 5203 | 8 |  |  |  |  | 615 | ТОО АФ «Россия» |
|  | Курганная группа «Новолабинский 1» (9 насыпей) | ст-ца Новолабинская, 2 км к востоку от станицы | 5204 | 8 | 1 | 1 | 21 | 50 | 615 | КП «Новолабинское» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,2 | 20 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1,5 | 25 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,5 | 19 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 85 | 1,2 | 24 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 1,5 | 27 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 4 | 51 | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 2 | 43 | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 1 | 27 | 50 |  |  |
|  | Курган | ст-ца Новолабинская, 2,37 км к ВЮВ от В окраины станицы | 5205 | 8 |  | 0,9 | 23 | 50 | 615 | КП «Новолабинское» |
|  | Курганная группа «Новолабинский 3» (9 насыпей) | ст-ца Новолабинская, 3,5 км к ЗЮЗ от З окраины ст. Тенгинская, с юга у трассы Тенгинская-Новолабинская, на правом берегу р. Лаба | 5206 | 8 | 1 | 1 | 27 | 50 | 615 | ТОО «Тенгинское» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,5 | 30 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 2 | 38 | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1,5 | 35 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 1,3 | 35 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 7 | 67 | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 7 | 65 | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 2 | 42 | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 1 | 21 | 50 |  |  |
|  | Селище "Новолабинское-1" | ст-ца Новолабинская, 2,6 км к ВСВ от В окраины станицы | 5207 | 8 |  |  |  | 500 | 615 | КП «Новолабинское» |
|  | Курган «Новолабинский 11» | ст-ца Новолабинская, 0,75 км к СЗ от С окраины станицы, 0,75 км к З от МТФ | 5208 | 8 |  | 0,2 | 17 | 50 | 615 | КП «Новолабинское» |
|  | Курганная группа «Новолабинский 10» (2 насыпи) | ст-ца Новолабинская, 0,85 км к ССВ от С окраины станицы, севернее МТФ | 5209 | 8 | 1 | 0,5 | 22 | 50 | 615 | КП «Новолабинское» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 17 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Новолабинский 9» (2 насыпи) | ст-ца Новолабинская, 3 км к ССВ от С окраины станицы, 0,75 км к ЮВ от полевого стана | 5210 | 8 | 1 | 2,5 | 41 | 125 | 615 | КП «Новолабинское» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,2 | 14 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) «Новолабинский 8») | ст-ца Новолабинская, 4,2 км к ССВ от С окраины станицы, 0,75 км к ВСВ от полевого стана | 5211 | 8 | 1 | 0,6 | 18 | 50 | 615 | КП «Новолабинское» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,4 | 15 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (3 насыпи) «Новолабинский 6») | ст-ца Новолабинская, 5,25 км к СВ от С окраины станицы, 1 км к ЮЮВ от полевого стана клх. Восток | 5212 | 8 | 1 | 0,6 | 17 | 50 | 615 | КП «Новолабинское» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,5 | 15 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 2,4 | 43 | 125 |  |  |
|  | Курган «Новолабинский 7») | ст-ца Новолабинская, 2,5 км к СЗ от С окраины станицы, к В от СТФ | 5213 | 8 |  | 0,2 | 20 | 50 | 615 | КП «Новолабинское» |
|  | Курганная группа (2 насыпи) «Новолабинский 12») | ст-ца Новолабинская, 1,67 к ССЗ от С окраины станицы | 5214 | 8 | 1 | 0,5 | 21 | 50 | 615 | КП «Новолабинское» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 15 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) «Новолабинский 5») | ст-ца Новолабинская, 6 км к СВ от С окраины станицы, у полевого стана | 5215 | 11 | 1 | 0,3 | 18 | 50 | 615 | КП «Новолабинское» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,2 | 14 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Новолабинский 15» (3 насыпи) | ст-ца Новолабинская, 6 км к СВ от С окраины станицы, 0,25 км к С от полевого стана | 5216 | 8 | 1 | 0,4 | 17 | 50 | 615 | КП «Новолабинское» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 15 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,4 | 16 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Новолабинский 14» (5 насыпей) | ст-ца Новолабинская, 7,25 км к С от С окраины станицы | 5217 | 8 | 1 | 0,7 | 17 | 50 | 615 | КП «Новолабинское» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,8 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,2 | 15 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,6 | 19 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Новолабинский 16 (2 насыпи)) | ст-ца Новолабинская, 8,5 км к ССВ от С окраины станицы | 5218 | 7 | 1 | 0,3 | 17 | 50 | 615 | КП «Новолабинское» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 18 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Новолабинский 13» (3 насыпи) | ст-ца Новолабинская, 8,37 км к СВ от С окраины станицы | 5219 | 11 | 1 | 1,3 | 29 | 75 | 615 | КП «Новолабинское» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,9 | 24 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,5 | 22 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Новолабинский 4» (4 насыпи-не прослеживаются) | ст-ца Новолабинская, 1,35 км к ВСВ от В окраины станицы | 5220 | 8 |  |  |  |  | 615 | КП «Новолабинское» |
|  | Городище «Новолабинское 1» | ст-ца Новолабинская, юго-западная окраина станицы, 0,25 км к юго-западу от кладбища, на правом берегу р. Лаба | В | 8 |  |  |  | 500 | 627-п | КП «Новолабинское» |
|  | Городище «Новолабинское 3» | ст-ца Новолабинская, 0,87 км к востоку-юго-востоку от восточной окраины станицы, на правом берегу р. Лаба | В | 8 |  |  |  | 500 | 627-п | КП «Новолабинское» |
|  | Городище «Новолабинское 4» | ст-ца Новолабинская, 1,4 км к востоку-юго-востоку от восточной окраины станицы, на правой террасе р.Лаба, справа от трассы Новолабинская - Тенгинская | В | 8 |  |  |  | 500 | 627-п | КП «Новолабинское» |
|  | Курганная группа (12 насыпей) | ст-ца Новолабинская, 0,6 км к юго-юго-востоку от восточной окраины станицы, на правой терраса р. Лаба | В | 8 | 1 | 1,5 | 30 | 75 | 627-п | КП «Новолабинское» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,7 | 32 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1,9 | 37 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1,6 | 37 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,9 | 24 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 1,1 | 26 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 2,5 | 47 | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 2,1 | 48 | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 1 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 2,3 | 50 | 125 |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 4,5 | 65 | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 | 1 | 25 | 50 |  |  |
|  | Курган | ст-ца Новолабинская, 5,0 км к северо-востоку от северной окраины станицы, 0,5 км к юго-западу от полевого стана Кох. Восток | В | 8 |  | 0,9 | 22 | 50 | 627-п | КП «Новолабинское» |
|  | Курган | ст-ца Новолабинская, 5,5 км к северо-востоку от северной окраины станицы, 1,25 км к юго-юго-востоку от полевого стана клх. Восток | В | 8 |  | 0,2 | 12 | 50 | 627-п | КП «Новолабинское» |
|  | Курган | ст-ца Новолабинская, 7,6 км к северо-северо-востоку от северной окраины станицы | В | 8 |  | 0,3 | 18 | 50 | 627-п | КП «Новолабинское» |
|  | Курганная группа (5 насыпей) | ст. Новолабинская 3,6 км на ВСВ от ДК, левый берег р. Малый Зеленчук (N 45º06.8162' E 39º56.4530') | В | 8 | 1 | 0,2 | 19 | 50 |  | КП «Новолабинское» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,2 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,2 | 17 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,2 | 17 | 50 |  |  |
|  | Курган | ст. Новолабинская 6 км на СВ от ДК (N 45º07.9190' E 39º57.7895') | В | 8 |  | 0,1 | 18 | 50 |  | КП «Новолабинское» |

*Изменения, внесенные при разработке раздела «Охрана историко-культурного наследия» в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края»

1Решение Краснодарского крайисполкома от 29.01.75 г. №63

2Решение Краснодарского крайисполкома от 18.07.84 №407

3Решение Краснодарского крайисполкома от 31.08.81г. №540

4Решение Краснодарского крайисполкома от 23.12.87г. №615

5Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.60г. №1327 памятник федеральной категории историко-культурного значения

6Приказ департамента культуры Краснодарского края от 17.09.04 №627-п

7Выявленный объект культурного наследия

8Приказ управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 3 апреля 2008 г. №30

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

На генеральном плане Новолабинского сельского поселения вокруг памятников историко-культурного значения нанесены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

В соответствии с Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002г. ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования  зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края. На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

В соответствии со ст. 25 указанного Закона, для сохранения объектов культурного наследия, устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для памятников архитектуры – в размере 100 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников археологии – для курганов высотой:

до 1 метра - 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

до 2 метров - 75 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

до 3 метров - 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

свыше 3 метров - 150 метров от подошвы кургана по всему его периметру.

5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы  – отображены в соответствии с постановлением ЗСК об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос (от 15 июля 2009 г. № 1492-П).

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Согласно требованиям Водного кодекса Российской Федерации от № 74- ФЗ (статья 43), в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (статья 18 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») и порядком, установленным субъектом Российской Федерации для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения, должны быть установлены зоны санитарной охраны.

В соответствии с СаНПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

В настоящее время на территории Новолабинского сельского поселения  расположено 10 водозаборных скважин. Утвержденные зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения отсутствуют.

Ниже приводится перечень и месторасположение существующих скважин:

- северо-восточнее станицы на территории СТФ скв. №1858;

- в центре станицы, в парке скв. № 545;

- на востоке в жилом квартале скв. №№ 26724/1; б/н;

- юго-восточная окраина в жилой застройке скв. № 2347;

- восточнее станицы на территории МТФ скв. №№  5531, 1770;

- на территории телочного комплекса (на северной окраине) скв. № 5180;

- в северной части поселения на территории полевых станов скв. №№ 169-Э, 1885.

Месторасположение скважин отображено на всех основных чертежах, в том числе ГП-3 «Схема функционального зонирования и ограничений использования территории Новолабинского сельского поселения». На территории Новолабинского сельского поселения отсутствуют зоны санитарной охраны источников водоснабжения, установленные в соответствии с требованиями законодательства.

Вопросы организации охранных зон источников водоснабжения более детально отражены в разделе 5.7.1 «Водоснабжение и канализация» настоящей пояснительной записки.

Территорию первого пояса ЗСО рекомендуется огородить забором из сетки «Рабица». Для въезда автомобильной техники при производстве профилактических и ремонтных работ на скважине необходимо предусмотреть ворота, которые должны закрываться на замок и на воротах вывесить знак зоны санитарной охраны установленного образца.

7. Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории поселения.

На северо-западной окраине станицы Новолабинской находится неосвоенная залежь строительного песка и глины ЗАО «Рассвет».

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

На территории Новолабинского сельского поселения по данным ФГУ ТФИ по ЮФО имеются следующие месторождения и залежи:

Реестр недропользователей Новолабинского сельского поселения

Усть-Лабинского района Краснодарского края

(по состоянию на 01.10.08)

Таблица 18

| № п/п | Серия | Номер | Вид | Предприятие (полностью) | Местоположение участка недр населенный пункт | Вид полезного ископаемого | Месторождение | Статус месторождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | КРД | 1766 | НЭ | Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньгазпром", тел. раб. 24-48-00 | Усть-Лабинский р-он, в 24 км к востоку от Усть-Лабинска | газ | Ладожское | федеральный |
| 32 | КРД | 1768 | НЭ | Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньгазпром", тел. раб. 24-48-00 | Усть-Лабинский р-он, Красногвардейский р-он Республики Адыгея, в 3 км к ЮВ от ст. Некрасовской | газ | Некрасовское | федеральный |
| 36 | КРД | 1881 | ВЭ | Закрытое акционерное общество "Рассвет", тел. раб. 3-62-44 | Усть-Лабинский р-он, ст. Новолабинская, скважины №№ 545, 5531, 1770, 2347, 26724, 1858, 5180, 169-э, 1885 | подземная пресная вода | н/с | краевой |

| Кадастр месторождений строительного сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на территории Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на 1 января 2007 года Таблица 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАПАСЫ (тыс. м3) |  |  |  |  |  |  | ЛИЦЕНЗИЯ |  |  |  |  |
| Номер паспорта ТГФ |  | Название месторождения, участка | Вид | Год открытия | Тип добываемого сырья | Вид полезного ископаемого | Степень промышленного освоения | Административный район | Местоположение участка недр | № и дата протокола ТКЗ, ГКЗ, РКЗ | Балансовые запасы, утвержденные |  | Забалансовые запасы | Остаток утвержденных запасов А+В+С1 | Запасы по категориям , не утвержденные |  | Остаток не утвержденных запасов А+В+С1 | Серия | Номер | Вид | Предприятие | Целевое назначение и вид работ по лицензии |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А+В+С1 | С2 |  |  | А+В+С1 | С2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ГЛИНЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КИРПИЧА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрабатываемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | неосвоенное | залежь | 2000 | кирпично-черепичное | глина | разработка | Усть-Лабинский | Усть-Лабинский р-он, ЮЗ окраина ст. Новолабинской | - | - | - | - | - | - | - | - | КРД | 1782 | ТР | Закрытое акционерное общество "Рассвет" | Добыча глин при разработке открытым способом участка залежи глин |
| ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрабатываемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | неосвоенное |  | залежь | - | песок строительный | песок | разработка | Усть-Лабинский | Усть-Лабинский р-он, СЗ окраина ст. Новолабинской | № 13 14.12.1994 г. | - | 69 | - | - | - | - | - | КРД | 1783 | ТР | Закрытое акционерное общество "Рассвет" | Добыча песка при разработке открытым способом участка песчаной залежи |

8. Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…» и в разделе 1.10. настоящей пояснительной записки.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…» и в разделе 1.10 пояснительной записки и на чертеже «Схема ограничений использования территорий. Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и технического характера» ГП-3.1.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане Новолабинского сельского поселения ГП-1, схеме функционального зонирования и ограничений использования территории Новолабинского сельского поселения ГП-3, схеме ограничений использования территории с границами территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ГП-3.1 утверждаемой части проекта, существующие - на схеме комплексной оценки территории Новолабинского сельского поселения ГП-12 материалов по обоснованию генерального плана.

5.3. Функциональное зонирование станицы Новолабинской

В свою очередь зона интенсивного градостроительного освоения в границах населенного пункта состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий.

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

5.3.1.   Жилая зона

Жилая зона занимает большую часть территории населенного пункта и представлена в основном территориями существующей 1 – 2-х этажной индивидуальной застройки. Жилая зона предназначена также для размещения проектируемой малоэтажной индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками.

В жилой зоне размещаются отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомашин, гаражи индивидуальных машин, коммунально-бытовые объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Для жилой застройки, расположенной в пределах ориентировочных санитарно-защитных зон объектов производственного и коммунального назначения, выделенных на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03, водоохранных зон, определенных постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П, санитарных разрывах от федеральных и региональных автодорог установлены зоны планировочных ограничений, определяющие режимы осуществления градостроительной хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми документами.

5.3.2.  Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, здравоохранения, предпринимательской деятельности, объекты среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Общественно-деловая зона представлена существующими общественными центрами центра поселения, отдельно стоящими общественными зданиями хуторов и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах.

Общественно-деловая зона станицы Новолабинской представлена существующим общественным центром станицы и проектируемыми центрами обслуживания в новых жилых районах по ул. Пушкина, Степная, Красная и на территории не действующего конезавода. По ул. Кирова на берегу реки Малый Зеленчук предлагается строительство молодежно-развлекательного центра.

5.3.2.1.  Размещение учреждений обслуживания

Станица Новолабинская является административным, деловым, культурным центром муниципального образования Новолабинское сельское поселение и имеющаяся сеть предприятий и учреждений обслуживания не обеспечивает в полном объеме потребности населения.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов и перспективного развития населенного пункта.

Основными принципами в оптимизации системы обслуживания населенных пунктов, подборе и определении мощности предприятий являются:

– повышение уровня и качества обслуживания при одновременном сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых целях;

– возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок;

– максимально возможное приближение и равномерное рассредоточение в жилой застройке обслуживающих центров периодического и массового спроса для удовлетворения потребностей населения.

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения обслуживания делятся на категории:

– учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для постоянного населения:  детские дошкольные учреждения, начальные общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, комплексные физкультурные площадки, столовые, приемные пункты КБО, бани, кафе и т.д. Учреждения повседневного спроса находятся в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом микрорайоне или жилой группе села;

–  учреждения периодического пользования (межпоселкового обслуживания) –  вторая ступень обслуживания – размещаются в центрах сельских поселений. Для постоянного населения:  средние школы, поликлиники, амбулатории, кинотеатры, клубы, стадионы, кафе, комбинаты бытового обслуживания, магазины – обслуживают население в пределах 30 минутной транспортной доступности;

– учреждения эпизодического пользования: административно - хозяйственные, деловые, финансово-кредитные учреждения, музеи, библиотеки, учреждения стационарного медицинского обслуживания, соцобеспечения, крупные спортивные комплексы районного значения, высшие учебные заведения, гостиницы, крупные торговые центры.

Расчет потребности населенного пункта в основных учреждениях обслуживания произведен в соответствии с нормами СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и приведен в таблице 14.

Размещение учреждений обслуживания периодического и эпизодического пользования принято на перспективу в соответствии с планировочной структурой населенного пункта в общественном центре и  подцентрах обслуживания как новых, так и реконструируемых районов. В их составе досугово-развлекательный и торгово-бытовые комплексы, рынки, автостоянки, медицинские учреждения, детские сады, школа, спортивные сооружения, парк, скверы и бульвары.

Все общественные центры связаны удобными транспортными и пешеходными маршрутами с зонами отдыха, организованными на берегу рек.

При размещении всех учреждений обслуживания учитывались нормативные радиусы доступности.

5.3.3.  Производственная зона

Основу планировочной организации сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой, представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых связей.

Производственная зона станицы Новолабинской формируется на основе уже сложившихся предприятий.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

При размещении предприятий в промзоне учитывается класс вредности и специфика производства.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в производственных зонах населенного пункта; исключение составляют безопасные в экологическом отношении предприятия, имеющие малые грузообороты;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в промзонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

На территории производственных зон в поселении разрешенным видом использования является размещение производственных предприятий 2-5 класса, коммунально-складских объектов, объектов и сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Производственные зоны расположены во всех направлениях от станицы, на них размещаются существующие и проектируемые производственные и коммунально-складские предприятия с санитарно-защитными зонами, а также фрагментарно на территории жилой зоны станицы, состоящие из предприятий малого класса, сохраняемых проектом при условии выполнения ряда мероприятий по улучшению технологического процесса и организации СЗЗ.

Развитие производственной зоны, как на расчетный срок, так и за расчетным сроком (резервирование территорий) целесообразно предусмотреть в западном направлении вдоль дороги регионального значения «г.Усть-Лабинск – г.Лабинск – ст-ца Упорная» и в юго-западном направлении на территории, прилегающей к существующему кирпичному заводу. Реконструкции подлежат территории существующих производственных предприятий, расположенных на территории населенного пункта и за его границами. На первый план выдвигается необходимость их реконструкции: модернизация оборудования и внедрение прогрессивных технологий с функционированием предприятий не выше 5 класса согласно санитарной классификации, что позволит сократить негативные воздействия данных предприятий на окружающую среду.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

При размещении предприятий в производственной зоне проектом учитывается класс вредности и специфика производства.

К существующим производственным объектам, расположенным в жилой зоне, предъявляются повышенные требования: необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по усовершенствованию технологического цикла для улучшения их санитарного состояния и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

Генеральным планом предусматривается:

- развитие и реконструкция существующих производственных территорий;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- повышение плотности застройки производственных территорий;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

- упорядочение функционально-планировочного зонирования производ- ственной зоны;

- перебазирование на перспективу экологически вредных производств;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

- резервирование площадок для размещения производственных комплексов за расчетным сроком в юго-западном направлении.

На территории станицы находится ряд производственных предприятий, расположенных без соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) до жилой застройки. Это: машинно-транспортные мастерские, склад ОАО «Агрообъединение Кубань», автомобильная заправочная станция.

На расчетный срок генерального плана предусматривается:

- реконструкция не действующих производственных предприятий, санитарная классификация которых требует соблюдения определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ);

- рекультивация существующих отстойников молочно-товарного комплекса для организации 100-метровой СЗЗ.

Для предприятий малого класса вредности, на первый план выдвигается необходимость их реконструкции: модернизация оборудования и внедрение прогрессивных технологий, что позволит сократить негативные воздействия данных предприятий на окружающую среду. При соблюдении этих мероприятий и для обеспечения населения рабочими местами генеральным планом предлагается сохранение вышеперечисленных предприятий.

Размещение объектов предпринимательской деятельности, малых производственных предприятий возможно как на проектируемых производственных территориях, так и на участках существующих предприятий, предусмотренных к постепенному выносу за пределы жилой зоны.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

Все существующие объекты коммунального назначения генеральным планом сохраняются.

5.3.4.  Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

К зоне транспортной инфраструктуры относится территория придорожной полосы автодороги регионального значения «г.Усть-Лабинск – г.Лабинск – ст-ца Упорная», предназначенная для размещения проектируемых объектов придорожного сервиса при условии согласования с организацией, осуществляющей управление автодорогой. Рекомендуется строительство гостиниц, кафе, станций технического обслуживания легкового и грузового транспорта, АЗС, стоянок и т.п.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранных зон.

К зоне инженерной и транспортной инфраструктур относится также территория проектируемого придорожного сервиса вдоль автомобильной дороги регионального значения «г.Усть-Лабинск – г.Лабинск – ст-ца Упорная».

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

5.3.5.  Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Зона охватывает также прибрежные территории рек Лаба, Малый Зеленчук, прудов Слепков и Куценко, активно используемые населением для отдыха.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Неосновные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Рекреационная зона станицы Новолабинской представлена парком в существующем общественном центре, скверами в проектируемых общественных центрах. Проектом предусматривается развитие рекреационной зоны в северном и западном направлении от станицы: на правом берегу реки Малый Зеленчук, на левом берегу реки по ул.Школьной и ул.Кирова. В северной части по ул.Кирова предлагается строительство молодежно-развлекательного центра, в западной – базы отдыха.

5.3.6.  Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах сельского поселения отсутствуют зоны особо охраняемых территорий, установленные в соответствии с действующим законодательством.

5.3.7. Зона специального назначения

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Не основные и сопутствующие виды использования: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения не утилизируемых производственных отходов и другие объекты.

К зоне специального назначения станицы Новолабинской относится территория существующего кладбища традиционных захоронений, которое генеральным планом предлагается закрыть и территория проектируемого в северной части населенного пункта нового кладбища.

Подробно вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

5.3.8.  Зона сельскохозяйственного использования

В пределах проектируемой и существующей границы населенного пункта располагаются зоны сельскохозяйственного использования, занятые пашней, пастбищами, залежами и т.п.

Земли сельскохозяйственного использования предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной  документацией о территориальном  планировании.

Территории зон сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах проектной границы села, могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и перевода в категорию земель населенного пункта в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

5.4. Первая очередь строительства

Генеральным планом определено поэтапное освоение территории Новолабинского сельского поселения, выделены территории, в том числе первоочередного строительства.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой и жилищной сферах для обеспечения расчетного количества населения, а также трудовых мигрантов и членов их семей.

В культурно-бытовой сфере обслуживания намечено:

строительство:

- здания администрации в центральной части станицы на пересечении улиц Мира и Коломийцева;

- молодежно-развлекательного центра на берегу реки Малый Зеленчук по ул. Кирова.

благоустройство и озеленение:

- существующих парка и сквера в общественном центре станицы;

- существующего общественного центра;

- улиц и дорог на существующей территории станицы Новолабинской.

В сфере жилищного строительства на первую очередь намечена застройка:

- свободных территорий в северо-восточном направлении от станицы по ул. Пушкина;

- свободных территорий в северо-западном направлении от станицы по ул. Школьной;

- существующей жилой застройки (уплотнение) по всей территории станицы Новолабинской.

Расчет проектной территории под жилую застройку произведён в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

На первую очередь численность постоянного населения Новолабинского сельского поселения составит 3820 человек. Следовательно, на первую очередь необходимо обеспечить территорией 196 человек. Кроме того, необходимо обеспечить территорией население, переселяемое из санитарно-защитных зон, которое составляет 132 человека. Все население предлагается расселить в индивидуальной усадебной застройке с приусадебными участками 0,20 га. При размере участка – 0,20 га, для предварительного определения потребной селитебной территории норма составляет 0,25 – 0,27 га на один дом.

Потребность в территории на I очередь строительства (2020 г.) по станице Новолабинской – 16,25 га.

Обеспеченность площадью проживания в жилище с нижним уровнем комфорта регламентирована в действующих нормах и равна 18 м2 на человека, тогда как существующая обеспеченность в станице ниже и составляет 17,1 м2. При расчете ориентировочного количества нового жилищного фонда на первую очередь строительства целесообразно использовать стандарт комфортного дома (28 м2/чел.). Новое жилищное строительство на первую очередь строительства предполагается для населения обеспечивающего прирост численности населенного пункта,  населения проживающего в ветхом жилом фонде и населения проживающего в санитарно-защитных зонах. Обеспеченность жилищным фондом на одного человека на первую очередь строительства составит 21,3 м.2

В сфере производственной и коммунальной деятельности  для обеспечения трудовой занятости населения на ближайшие 10 лет проектом предлагается:

- реконструкция недействующих производственных предприятий в предприятия 3-5 класса санитарной классификации сельскохозяйственной, перерабатывающей, строительной и транспортной отраслей на территории существующей жилой застройки;

-строительство бани, химчистки, прачечной.

Приоритетными к первоочередной реализации на территории станицы Новолабинской являются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, устройства твердых покрытий дорог, обустройство дамб, их благоустройство.

Расчет нормативной потребности населения в учреждениях обслуживания на первую очередь строительства в станице представлен ниже в таблице 20.

Таблица 20 расчет КБО 2 листа

1 лист

Таблица 20

2 лист

5.5. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Новолабинского сельского поселения и ст.Новолабинской Усть-Лабинского района на стадии разработки генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от затопления, подтопления и эрозионных процессов.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием и архитектурно-планировочными решениями генерального плана.

Новолабинское сельское поселение расположено в южной части Усть-Лабинского района. В его состав входит ст. Новолабинская, полевые станы.

На исследуемой территории развиты геологические и инженерно-геологические процессы, активации которых способствуют как природные факторы, так и хозяйственная деятельность человека.

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке установлен с учетом функционального зонирования и планировочной организации территории сельского поселения. Сложные инженерно-геологические условия определили архитектурно-планировочную структуру и комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся:

- организация поверхностного стока;

- защита территорий от затопления, подтопления;

- понижение уровня грунтовых вод;

- борьба с оврагообразованием, эоловыми и оползневыми  процессами, селями; искусственное орошение и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям ООО "ГеоАрхСтройПроект" в 2008 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- затопление;

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- заболачивание;

- боковая эрозия;

- наличие слабых грунтов в основании фундаментов;

- просадка грунтов;

- эоловые процессы, ветровая эрозия, аккумуляция;

- делювиальный снос;

- оползни, осовы, крип;

- сейсмичность.

Для района доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, являются – подтопление, затопление, эрозионные и склоновые процессы и высокая сейсмичность.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй и третьей категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории Усть-Лабинского  района  согласно карты  ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит –7 баллов. На территории пойм рек и водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

При разработке генерального плана Новолабинского сельского поселения учитывались рекомендации СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах", СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления" , СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения.

На основании этих материалов предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

- организация водостоков.

- Защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от ветровой дефляции;

- берегозащита.

- Благоустройство водоемов.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод,   подтопление пониженных участков.

На территориях общественного пользования предлагается выполнить планировку участков с подсыпкой понижений почвенно-растительным грунтом для озеленения и благоустройства за счет рекультивации на объектах строительства.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Состав защитных сооружений на территориях следует назначать в зависимости от характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины им приносимого ущерба.

Защитные сооружения должны быть направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и запроектированы дополнительно на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» для Новолабинского сельского поселения в         М 1:25000, для ст.Новолабинской в М 1:5000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

5.5.1. Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

Организация водостоков

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всей территории.

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки местности.

Для отвода дождевых и талых вод с территории Новолабинского сельского поселения настоящим проектом предусматривается следующее:

- строительство сетей ливневой канализации с учетом современного состояния населенного пункта, входящего в границы проектируемого сельского поселения, и перспектив их развития;

- восстановление основных водоотводящих трактов;

- ремонт существующих водоотводящих каналов;

- строительство водопропускных сооружений на всех перекрестках с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

- планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

Рельеф проектируемой территории характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.

Согласно решениям разработанного генерального плана ст.Новолабинской и Новолабинского сельского поселения на проектируемой территории предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой сети водостоков на участках с уклонами, удовлетворяющими нормативным и устройством закрытой системы водоотвода на участках с уклонами меньше нормативных, в центральной части населенного пункта, на территории промзон.

Водосборную и транспортирующую сеть рекомендуется выполнять в лотках или в земляном русле. Размеры сечения кюветов и лотков назначаются в соответствии с расчетным расходом дождевых вод, определяемых по СНиП 2.04.03-85.

Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в ж/б лотках соответствующего сечения. В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются переезды.

При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков необходимо определить отдельным рабочим проектом.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

Проектом предусматривается отведение на очистные сооружения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод с периодом повторяемости 0,05 года. При этом подвергается очистке наиболее концентрированная, по содержанию примесей большая часть стоков, формирующаяся при часто выпадающих мало интенсивных дождях, а также часть стока интенсивных ливней. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

При открытой системе водоотвода поверхностных вод их очистку рекомендуется осуществлять в прудах отстойниках, размеры которых рассчитываются по СН 496-77 или применять локальные очистные сооружения полной заводской готовности "Свирь" производительностью до 500 л/с – для населенных пунктов с населением до 15-20 тыс. чел.

При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии рабочего проекта.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

– регулярно выполнять уборку территории;

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий;

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

– исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей и справочнику Карагодина, Молокова ″Отвод поверхностных вод с городской территории″, Москва. Стройиздат.

Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах ст.Новолабинской и Новолабинского сельского поселения  составляет 8826 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

На схеме инженерной подготовки, территория ст.Новолабинской(М 1:5000) в проектируемых границах разбита на 9 водосборных бассейнов.

В каждом из них проектируются очистные сооружения дождевой канализации.

Очистные сооружения предназначены для очистки поверхностных стоков с доведением степени очистки до уровней ПДС, допускающих сброс стоков в водоприемники.

Основным водоприемником  водостоков является  река Малый Зеленчук, с прудами, балками и ложбинами стока. С южной стороны ст.Новолабинской на границе сельского поселения течет р.Лаба, не входящая в границы Новолабинского сельского поселения.

После очистки и отстоя, водостоки отводятся по рельефу в сторону рек.

На стадии разработки генплана поселения в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов. Места их расположения и мощности уточняются на стадии рабочих проектов.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации. Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

В ст.Новолабинской водосточную сеть закрытого типа рекомендуется предусмотреть в центральной части.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:

- наиболее чистая направляется в водоем без очистки;

- загрязненная подается на очистные сооружения.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, отводится в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов рек,  расчистку дна рек и каналов, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорацию.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

5.5.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Неблагоприятными факторами, приводящими к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков, а также к загрязнению поверхностных вод являются: интенсивная застройка окраин, прокладка трубопроводов (газовых, канализационных и др.), прокладка автомобильных и железных дорог, сбросы недостаточно очищенных вод.

Влияние на природную геологическую среду оказывает техногенное воздействие – трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Территория Новолабинского сельского поселения по комплексу природных условий (подтопление территорий, наличие просадочности грунтов I типа по просадочности) соответствует II категории инженерно-геологических условий (СП II-105-97, часть I, приложение Б).

Основными факторами, осложняющими строительство, являются: наличие просадочности грунтов, подтопление пониженных участков поверхности, экзогенные геологические (склоновые) процессы.

К наиболее существенным неблагоприятным процессам на исследуемой территории следует отнести просадку эолово-делювиальных отложений на глубину до 12.0 м. (I тип просадочности).

Определенное негативное влияние оказывают: частичное подтопление и затопление территории, процессы линейной эрозии склонов и инфильтрационно-гравитационные на уступе первой надпойменной террасы, приводящие к развитию оврагов и оползней.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории Новолабинского сельского поселения от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия оползневых территорий и оврагов с их подробной характеристикой и наличием уже осуществленных противооползневых мероприятий и выделением наиболее опасных в оползневом отношении территорий; на предмет заиливания дна водоприемника, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

Согласно п. 4.1.4 СНиП 11.02.96 при изысканиях на оползне- и обвало-опасных склонах необходимо устанавливать типы и подтипы склоновых процессов по механизму смещения пород, условия их возникновения и характер проявления.

Основные типы склоновых процессов: эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков; гравитационные (оползни, крип, обвалы).

2. Разработка проектов регулирования русел рек, с защитой от подтопления пойменных территорий Новолабинского сельского поселения с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет повышенной сейсмичности, определенной во ″Временной схеме сейсмического районирования Северного Кавказа″, 1994 г. при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

4. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Новолабинского сельского поселения в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от подтопления и  затопления пойменных территорий;

- противооползневые мероприятия;

- защита от ветровой дефляции;

- мероприятия по берегоукреплению;

- благоустройство водоемов;

- агролесомелиорация.

Дренирование территории

с высоким стоянием грунтовых вод

На территории Новолабинского сельского поселения наблюдается повышенное стояние грунтовых вод, в основном в пониженных местах пойме рек, ложбинах стока. В период выпадения обильных осадков имеет место образование верховодки, которая способствует подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств.

Проектом предложена расчистка рек, каналов, балок, агролесомелиорация, обвалование прибрежной территории.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии рабочих проектов.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков

Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории района имеют развитие оба этих типа водной эрозии.

- Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и почвенный горизонт А.

Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Ливневой характер дождей и неорганизованный поверхностный сток на территории способствуют интенсивному развитию эрозии. Она проявляется как в руслах постоянных водотоков, так и в сухих руслах временных. Очень быстро на территории вырабатываются каналы стока различной глубины.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии.

На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя.

Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины.

В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью.

В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории района эрозии временных водотоков можно расценивать как низкую.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны.

Основная часть территории относится к потенциально подтопляемой. Поэтому рекомендуется учесть опыт строительства и эксплуатации зданий, возведенных на лессовидных суглинках в аналогичных гидрогеологических условиях при разработке проекта противодеформационных мероприятий, предотвращающих подтопление, возникающее чаще всего по техногенным причинам (утечка из коммуникаций, перепланировка территории и др.).

Боковая эрозия. Береговые эрозионные процессы подразделяются на три степени активности - интенсивную, умеренную и слабую, взависимости от темпов отступания эрозионных берегов. При наличии количественных данных,  к интенсивной отнесена эрозия со скоростью более 1м/год, к умеренной – 0.1-1.0 м/год, к слабой менее 0.1м/год. Скорость размыва берегов определяется, в основном, скоростью течения и прочностью пород.

Боковая эрозия р. Лаба, р. Малый Зеленчук является значимым экзогенным процессом на территории работ. По интенсивности развита, в основном, средняя и слабая боковая эрозия. Наиболее интенсивно размываются голоценовые отложения, отличающиеся повышенной песчанистостью.

На карте инженерно-геологического районирования территории показаны участки берега, подверженные боковой эрозии.

Река Лаба  вплотную подходит к склону лессовой равнины и размывает его подошву. Здесь боковая эрозия выступает как фактор активизации эрозионных оползней развитых на склоне.

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русла балок, профилирование и укрепление подрезанных склонов, регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование откосов с их укреплением;

- профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

- укрепление берегов одерновкой или сеткой Макмат с посевом многолетних трав;

- укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от подтопления и затопления

Подтопление и затопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

Уровень грунтовых вод тесно связан с уровнем воды в реках. В период паводков уровень грунтовых вод поднимается до глубины 1,0-3,0 м, а на участках замкнутых понижений грунтовые воды выходят на поверхность.

В связи с низкой фильтрационной способностью грунтов, понижение уровня грунтовых вод происходит значительно медленнее, чем падение и подъем воды в реке. Поэтому, в период паводков на участках, прилегающих к реке, уровень грунтовых вод несколько выше, чем на остальной территории. В это время создается уклон зеркала грунтовых вод от реки. В меженный период происходит обратный процесс.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (городской), гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

- зарегулирование рек;

- сооружение искусственных прудов;

- утечки из водонесущих коммуникаций;

- барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

- изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

- близкое залегание водоупорных грунтов;

- низкие фильтрационные свойства грунтов;

- заиление русел и тальвегов ложбин стока;

- реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В  районе к таким площадям отнесены территории пойм рек, оврагов и балок, передовые части надпойменных террас.

На карте инженерно-геологического районирования выделена территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0 м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, развивается заболачивание.

Поверхностные и подземные воды, в целом,  неагрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям.

Затопление территории поверхностными водами распространено  вблизи русла рек, балок, ложбинах стока и замкнутых понижениях во время паводков.

Заболачивание наблюдается в пониженных местах рельефа, прибрежной части рек,  балок.

Причинами заболачивания являются недостаточные уклоны рельефа, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов.

На территории  Новолабинского сельского поселения и ст.Новолабинской подтопление и затопление отмечено в пойменной части рек и притоков,  устьях оврагов.

Защита от подтопления должна включать:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений.

Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Инженерная защита от затопления включает:

- расчистку заиленного русла рек и устьев балок;

- ремонт водопропускных сооружений;

- регулирование стока поверхностных вод.

Для ликвидации подтопления и затопления жилой зоны населенного пункта Новолабинского сельского поселения проектом рекомендуются следующие мероприятия:

- восстановление естественных водотоков внутри застроенной и застраиваемой территориях, очистка от камыша, сорной растительности и завалов;

- строительство сети ливневой канализации с необходимыми очистными сооружениями;

- планировка территории с подсыпкой в нужном объеме;

- строительство водопропускных сооружений на всех искусственных и естественных переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

- увязка сети водоотведения данного участка с общей схемой защиты от подтопления в регионе.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7,8  баллов, должны проектироваться с учетом требований СНиП II-7-81* и СНКК  22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла  балок и реки, создание уклона русла, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости.

На заболоченных участках необходимо выполнить дренаж и после осушения посадить влаголюбивую растительность (биодренаж).

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Противооползневые мероприятия

Оползни развиты на склонах. Мелкие фронтальные оползни и оползни-оплывины развиты преимущественно по бортам оврагов и в подошве склона. Образование их связано со стадиями активности оврагов и с боковой эрозией реки Кубань с ее притоков.

Крип развит практически по поверхности всех склонов, а также на бортах оврагов. Крип также является фактором образования оползней-оплывин.

Суффозия развита на поверхности склона в лессовидных суглинках. Суффозия способствует возникновению и росту оврагов.

Оползневыми склонами или благоприятными к оползанию можно назвать эрозионные уступы древних террас, с углом наклона более 5 градусов. Смещению подвержен, в основном, почвенно-растительный слой и верхняя наиболее увлажненная часть делювиального покрова. Оплывины образуются как оползни второго порядка на более крупных блоково-консистентных смещениях.

Оползневые территории застроены, на них проведены те или иные противооползневые мероприятия, которые не всегда оказались эффективными.

На освоенных оползневых территориях, на которых по каким-то причинам защита не выполнена или выполнена недостаточно, предусмотреть осуществление полного комплекса противооползневых мероприятий в составе:

- отвода напорных вод путем строительства дренажей (дренажных штолен, прорезей, арочных контрфорсных и пр. разгрузочных скважин в основании склонов);

- отвода поверхностных вод;

- агролесомелиорации.

Строительство удерживающих сооружений может быть выполнено в зависимости от категории оползней.

Освоение территорий необходимо производить после детального изучения оползней с точным определением их строения и динамики каждого блока и каждого яруса.

Оползни IV категории самые простые, обычно не вызывают сложностей при освоении.

Достаточно выполнить поверхностный водоотвод, террасирование. Иногда построить невысокие подпорные стены – бутовые или железобетонные, выполнить агролесомелиорацию.

На данной стадии подсчитать объемы оползневых территорий, занятых под вновь проектируемые жилые и прочие массивы, не представляется возможным и будет произведено на последующих стадиях проектирования.

В данном проекте защитными мероприятиями являются:

- правильная организация стока дождевых и талых вод, не допускающая поступление их на оползневые склоны;

- правильная организация сети фекальной канализации, водопровода и других сооружений, связанных с хранением запасов воды, обеспечивающая невозможность утечки воды и обводнение склонов;

- организация постоянно действующих противооползневых станций для наблюдения за состоянием поверхности оползневых склонов и процессов, происходящих в их глубине;

- максимально использовать территории оползневых склонов для посадки деревьев и кустарников и приспосабливать для прогулок и отдыха населения; при озеленении склонов не следует делать загущенную посадку деревьев и кустарников для нормального проветривания склонов и предотвращения их переувлажнения;

- фундаменты при строительстве объектов выполнять свайными, способом забуривания (во избежание динамических нагрузок и сотрясений запрещается применение копра для забивки свай);

- здания и сооружения вписывать в рельеф, без срезки пластов земли на склонах. Укрепление склонов с посевом трав предохранит горные породы от выветривания.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом  водопользования.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Укрепление склонов  посевом трав предохранит от выветривания.

Устранение просадочных свойств грунтов

Просадочные грунты широко распространены как покровные на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

5.5.3. Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы рек, балок, прудов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища. Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Река в своем течении имеет незначительный продольный уклон русла. Необходимо выполнить расчистку дна от ила, наносов, создать уклон.

После рекультивации (при застройке новых жилых массивов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега рек, для благоустройства набережных, устройство прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства города в прибрежной части.

Берегоукрепительные работы необходимо предусмотреть  откосными плитами в прогулочных зонах и одерновкой и посевом трав по берегам рек, балок, озер, а так же посадкой по берегам рек, балок, озер деревьев, кустарников.

5.5.4. Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное.

Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью, незарегулированный сток атмосферных вод с прилегающей территории, затопление пониженных участков - все эти причины требуют мероприятий по благоустройству.

Прибрежные территории рекомендуется спланировать с одновременной подсыпкой грунтом пониженных участков и устройством общественных мест отдыха. Предусматривается благоустройство прогулочных связей, озеленение. На данных участках при строительстве необходимо выполнить дополнительные меры по инженерной защите зданий и сооружений по отдельному проекту.

Инженерная подготовка планируемой территории предусматривает целый ряд мероприятий по благоустройству водоемов. К ним относятся:

- регулирование русла;

- расчистка, углубление дна, профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- вертикальная планировка территории и организация поверхностного стока;

- дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, устройство удобных подъездов и подходов к воде;

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

5.5.5. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов города, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

В зоне реконструкции при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. максимально сохранять зеленые насаждения.

Проектируемая система зеленых насаждений определяется в соответствии с архитектурно-планировочным решением, а также существующими зелеными насаждениями.

Проектируемая система зеленых насаждений будет играть огромную роль в обеспечении наиболее оптимальных условий жизни и отдыха.

Зеленые насаждения общего пользования выполняют основные функции: санитарно-гигиеническую, рекреационную, а также являются местом развлечений. Кроме того, зеленые насаждения используются в качестве метода борьбы с оползневыми и эрозионными явлениями.

Система зеленых насаждений будет состоять из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарков;

- зеленых насаждений специального насаждения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

Насаждения общего пользования являются основным ядром проектируемой системы. Проектируемая система четко увязана с общей структурой застройки.

Все существующие насаждения общего пользования сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации должны быть включены: посев многолетних трав, посадка деревьев, кустарников и специальных пород деревьев, выполняющих функции защиты природных ландшафтов.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями, и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″.

5.5.6. Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность для жизни человека.

Построенные в прежние годы здания и сооружения рассчитаны на сейсмичность 6 баллов. Это обстоятельство создает опасность возникновения аварийной ситуации и требует проведения дополнительных мероприятий не только по усилению конструкций зданий и сооружений, но и более усиленной защите от процессов плоскостной эрозии.

При проектировании объектов в Новолабинском сельском поселении следует руководствоваться СНиП 22-01-95 и СНиП 11-7-81.

Строительство новых зданий и сооружений в районах с повышенной сейсмичностью должно осуществляться с учетом требований СНиП.

При освоении территории для целей строительства на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

При производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций (грунтовые воды средне- и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе и неагрессивны к сульфатостойким цементам).

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

- просадка грунтов;

В связи с чем, на территории Новолабинского сельского поселения необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

5.5.7. Заключение и рекомендации по строительству

На основании технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям установлено, что основная часть территории перспективного развития Новолабинского сельского поселения пригодна под застройку.

Ведение строительства на отдельных площадях возможно при условии выполнения мероприятий, снижающих неблагоприятные физико-геологические процессы.

При строительстве на территории Новолабинского сельского поселения необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы, но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- закрепление грунтов по методу «Геокомпозит» позволяет повысить прочностные и деформационные свойства, а коэффициент фильтрации уменьшить в десятки-сотни и даже тысячу раз, тем самым решая актуальные проблемы современных городов и поселков.

- метод армирования грунтового массива основан на управляемом инъектировании расчетных объемов твердеющих растворов по специально рассчитанной объемно-планировочной схеме. Инъектирование спецрастворов производится при давлениях значительно превышающих прочность грунтов. Вследствие этого при таком инъектировании происходит гидроразрыв грунтов в массиве. При этом трещины его заполняются раствором, формируя при затвердевании прочный, хаотичный внутримассивный каркас. Не извлекаемые инъектора, выполняют роль свай, создавая тем самым единое монолитное основание на заданной глубине. В состав инъекционного раствора могут входить в различных пропорциях такие материалы как цемент, песок, глина, жидкое стекло и т.д., в целом называемые после схватывания «цементным камнем»;

- при проектировании оснований, сложенных набухающими грунтами, следует учитывать возможность: набухания этих грунтов за счет подъема уровня подземных вод или инфильтрации, увлажнения грунтов производственными или поверхностными водами; набухания за счет накопления влаги под сооружениями в ограниченной по глубине зоне вследствие нарушения природных условий испарения при застройке и асфальтировании территорий (экранирование поверхности); набухания и усадки грунта в верхней части зоны аэрации за счет изменения водно-теплового режима (сезонных климатических факторов); усадки за счет высыхания от воздействия тепловых источников.

- при проектировании оснований, сложенных набухающими грунтами, следует учитывать возможность: набухания этих грунтов за счет подъема уровня подземных вод или инфильтрации, увлажнения грунтов производственными или поверхностными водами; набухания за счет накопления влаги под сооружениями в ограниченной по глубине зоне вследствие нарушения природных условий испарения при застройке и асфальтировании территорий (экранирование поверхности); набухания и усадки грунта в верхней части зоны аэрации за счет изменения водно-теплового режима (сезонных климатических факторов); усадки за счет высыхания от воздействия тепловых источников.

- для устранения свойств набухания  должны предусматриваться следующие мероприятия:

- водозащитные мероприятия;

- предварительное замачивание основания в пределах всей или части толщи набухающих грунтов;

- применение компенсирующих песчаных подушек;

- полная или частичная замена слоя набухающего грунта ненабухающим;

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

5.6. Инженерное оборудование территории

5.6.1. Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации населенных пунктов Новолабинского сельского поселения Усть -Лабинского района Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав муниципального образования Новолабинское сельское поселение входит ст.Новолабинская.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности:

- голоценовые аллювиальные отложения;

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения;

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения;

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные;

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные;

- верхнеплейстоценовые аллювиальные;

- среднеплейстоценовые аллювиальные отложения;

- нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения.

Аллювиальные отложения распространены в поймах рек и представлены крупнообломочными грунтами: гравийными, галечными и песчаными с различными заполнителями на высоких пойменных террасах, а на севере  в степных реках глинами и суглинками с гнездами песка.

Аллювиально-делювиальные отложения распространены с поверхности на поймах рек в виде покровных отложений и представлены суглинками непросадочными и глинами с включениями гравия, гальки, песка.

Пролювиально-делювиальные отложения распространены в балках и представлены крупнообломочными грунтами, хорошо и плохо окатанными, с песчаным и суглинистым заполнителями  на высоких пойменных террасах и суглинками в степной зоне территории.

Голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения являются покровными для склонов балок и эрозионных уступов, представлены глинами и суглинками.

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения распространены на надпойменных террасах. Они перекрывают верхнее-средне- и нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения. Представлены они супесями, суглинками просадочными и непросадочными. Общая мощность плейстоценовых отложений колеблется от 2,0 до 10,0 м.

Верхнеплейстоценовые среднеплейстоценовые  и нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения залегают под покровными эолово-делювиальными отложениями на надпойменных террасах. Верхнеплейстоценовые отложения развиты на  первой надпойменной террасе. Они представлены аллювиальными галечниками с валунами и глинисто-песчаным заполнителем, и песками с включением гравия. Среднеплейстоценовые аллювиальные отложения распространены под покровными на второй надпойменной террасе. Литологически среднеплейстоценовый аллювий состоит из галечника с гравием и валунами, с песчано-глинистым заполнителем. Реже присутствуют пески, супеси и глины. Мощность среднеплейстоценовых отложений 5,0–25,0 м. Нижнеплейстоценовые аллювиальные  отложения распространены под покровными на третьей надпойменной террасе, также представлены крупнообломочными грунтами.

Под четвертичными отложениями залегают породы неогеновой системы (апшеронские и куяльницкие слои), представленные глинами песками, галечниками.

Фоновая сейсмичность территории Усть-Лабинского района согласно карте ОСР-97(А), СНиП 11-07-87-2000* составит – 7 баллов. На территории пойм рек и водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2,0 до 1,5 м. Подземные воды обладающие агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям распространены локально.

5.6.1.1. Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время существующее население ст.Новолабинской Усть-Лабинского района снабжается водой от 4 артезианских скважин.

Источником питания являются подземные воды.

Скважина № 2347 расположена по ул.Красной дебетом 25 м3/сут, скважина № 545– по ул.Калинина дебетом 25 м3/сут, скважина № 26724/1 – по ул.Коломийцева дебетом 16 м3/сут, скважина № 26724 – по ул.Красноармейской дебетом 16 м3/сут. Станица обеспечена водоснабжением на 95% согласно справке от 27 июля 2010г, выданной администрацией Новолабинского сельского поселения.

Существующие водопроводные сети тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен, Ø50-150 мм. Протяженность трубопроводов 67 км. Трубы проложены в 60-е годы.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Проектируемое водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения населенного пункта с учетом пожаротушения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 21.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

ст.Новолабинская

Q = 1556,51 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 1656,53 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 1759,60 м3/ сут – на расчетный срок.

Для обеспечения водой населения ст.Новолабинской на расчетный срок предусматривается строительство узла водозаборных сооружений для жилой зоны производительностью 2000 м3/сут в составе:

- резервуаров для хранения хозпитьевого противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

- насосной станции II подъема с установкой водоподготовки;

- артскважин (5 рабочих и 2 резервных дебетом 25м3/час каждая);

- трансфоматорной;

- проходной с АБК, а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

ТАБЛИЦА 21 – водопотребление

Схема водоснабжения

Проектом предлагается схема централизованного водоснабжения с развитием узла водозаборных сооружений.

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, расположенные на территории площадки водопроводных сооружений, а затем из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть. Для очистки воздуха поступающего в резервуары предусматриваются фильтры-поглотители.

Для обеззараживания воды в насосной станции предусматривается  установка водоподготовки. Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые противопожарные нужды.

После строительства новых узлов водозаборных сооружений необходимо все сети усадебной застройки и частного сектора переключить на новый узел водопроводных сооружений, а скважины, срок службы которых истек, законсервировать и затампонировать.

Место размещения проектируемого узла водопроводных сооружений соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Площадка водозаборных сооружений должна быть огорожена и иметь санитарно-защитную зону.

Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принято по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10 л/с. Количество одновременных пожаров – один. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 1 струя 2,5 л/с. Общий расход составляет 12,5 л/с.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Объем работ по водопроводу

Таблица 22

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал |  | Расчетный срок, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Новолабинская |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 250 |  | полиэтилен |  | 21321,55 |
| 2 | Водопроводная сеть | 160 |  | полиэтилен |  | 6675,15 |
| 3 | Артскважины | реконструкция |  |  |  | 4шт |
| 4 | Артскважины | строительство |  |  |  | 3шт |
| 5 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  |  |  |  | 1шт |
| 6 | Резервуары |  |  | ж/б |  | 2шт |
| 7 | Фильтры-поглотители |  |  | ж/б |  | 2шт |

5.6.1.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации разработана в соответствии с заданием на проектирование, решениями генерального плана и учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно справке от 27 июля 2010г, выданной администрацией Новолабинского сельского поселения в ст.Новолабинской централизованная канализация отсутствует.

Проектируемая канализация

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* и с учетом существующей застройки и рельефа местности. Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 23.

ТАБЛИЦЫ 23 - водоотведение

Расход стоков составляет:

ст.Новолабинская

Q = 1375,31 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 1465,53 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 1556,61 м3/ сут – на расчетный срок.

Хозяйственно-бытовые стоки отводятся самотечной сетью канализации в приемные резервуары канализационных насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на очистные сооружения.

Для очистки хозяйственно-бытовых стоков запроектированы очистные  сооружения производительностю1600 м3/сут.

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в реку Лаба.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении. Рекомендуемые очистные сооружения разработанные фирмами ООО «Комплект экология» г.Курск, «Чистый сток» г.Краснодар, «Экотор» » г.Краснодар, «Лига Б» г.Москва.

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.).

ВВ        < 3 мг/л;

БПКпол     < 3 мг/л;

NH4 → N < 0, 4 мг/л;

NО3 → N < 9, 1 мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме.

Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод в водоем или балку.

Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø160 - 300 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 63 - Ø 80  мм.

Объем работ по канализации

Таблица 24

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст.Новолабинская |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 20587,85 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 8606,25 |
| 3 | Трубы канализацион. самотечные | 300 | полиэтил. | 24908,00 |
| 4 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 1036,70 |
| 5 | Трубы канализацион. напорные | 80 | полиэтил. | 5537,40 |
| 6 | Очистные сооружения 1600м3/сут |  | ж/б | 1 |
| 7 | Насосные станции |  | стеклопластик | 5 |

Санитарно-защитные зоны водопроводных сооружений

Данный раздел составлены на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются в зависимости от производительности составляют  150 м с термической обработкой осадка.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 150 м с термической обработкой осадка.

Мероприятия по охране окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции приняты заводского изготовления комплектные из стеклопластика, что исключает попадание стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Водоснабжение и канализация»

Таблица 25

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок | 1 очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новолабинское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 1556,51 | 1759,60 | 1656,53 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 1556,51 | 1759,60 | 1656,53 |
| 1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 1.3. | Протяженность сетей | м |  | 27996,70 | 19500,00 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 1375,31 | 1556,61 | 1465,53 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 1375,31 | 1556,61 | 1465,53 |
| 2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 54102,10 | 37800,00 |
| 2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 6574,10 | 4600,00 |

5.6.2.  Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на расчетный срок (2030 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схем электроснабжения на напряжение 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ.

в). Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Новолабинского сельского поселения в настоящее время входит один населенный пункт с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой - станица Новолабинская.

Численность населения станицы 3624 человек, проектная численность населения на расчётный срок (2030 год) – 4060 человек, в том числе на первую очередь строительства (2020 год) – 3820 человек.

В составе генерального плана развития Новолабинского сельского поселения решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2030 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 26 и 27.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 26

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2030г. |  | На I очередь строительства 2020г. |
| ст. Новолабинская |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 2292 | 2343 |  |
|  | - проектируемый | 753 | 315 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 489 | 489 |  |
|  | - проектируемый | 387 | 328 |  |
| 3 | Наружное освещение | 41 | 38 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 2822 | 2870 |  |
|  | б) Проектируемые | 1140 | 643 |  |
|  | Итого: а) + б) | 3962 | 3513 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2773 | 2459 |  |
| Новолабинское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 2292 | 2343 |  |
|  | - проектируемый | 753 | 315 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |  |
|  | - существующий | 489 | 489 |  |
|  | - проектируемый | 387 | 328 |  |
| 3 | Наружное освещение | 41 | 38 |  |
| 4 | Итого: а) Существующие | 2822 | 2870 |  |
|  | б) Проектируемые | 1140 | 643 |  |
|  | Итого: а) + б) | 3962 | 3513 |  |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2773 | 2459 |  |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50, А-70, АС-95 и АС-120 от подстанции ПС-35/10 кВ "Ново-Лабинская" мощностью 3,2 МВА+2,5 МВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения.

Для этого необходимо запроектировать и построить ПС-110/35/10 кВ «Ново-Лабинская» (на базе существующей ПС-35/10 кВ «Ново-Лабинская»), на которой предусмотреть:

-	Установку силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2x10,0 МВА.

-	ОРУ-110 кВ по схеме 110-5 АН типового проекта 14198 ТМ.

-	Замену в 1-ой секции шин РУ-10 кВ 5-ти линейных ячеек, вводной ячейки, ячейки ТН, ячейки ТСН на ячейки типа К-59 с вакуумными выключателями.

-	Замену во 2-ой секции шин 10 кВ 3-х линейных ячеек, вводной ячейки, ячейки ТН, ячейки ТСН, ячейки ДГК-10 на ячейки типа К-59 с вакуумными выключателями. Установить дополнительно 2 линейные ячейки с вакуумными выключателями 10 кВ.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	ВЧ-связь и телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Усть-Лабинских электрических сетей.

-	Установить ИРМ (источник реактивной мощности), номинальную мощность источника определить при проектировании.

Запроектировать и построить ВЛ-110 кВ «Ново-Лабинская - Геймановская» и ВЛ-110 кВ Ново-Лабинская - Еленовская», для этого предусмотреть:

-	Реконструкцию ПС 110/35/10 кВ «Геймановская» и ПС 110/35/10 кВ «Еленовская» с расширением ОРУ-110 кВ, установкой по одной линейной ячейки 110 кВ.

Предусмотреть реконструкцию заходов ВЛ-35 кВ к ПС 110/35/10 кВ «Ново-Лабинская».

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

- реконструкцию к 2020 году 4 трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности с 445 кВт до 690 кВт;

- строительство к 2020 году одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 180 кВт;

- строительство к 2020 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,04 км;

- реконструкцию к 2030 году одной трансформаторной подстанции с увеличением ее мощности с 60 кВт до 180 кВт;

- строительство к 2030 году одн2ой трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 580 кВт;

- строительство к 2030 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,35 км.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Усть-Лабинских электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго».

Основными направлениями развития электроснабжения Новолабинского  сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанции линий с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ

Трассы ВЛ-110, ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к IV району по гололёдным условиям и IV району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость проектируемых ВЛ-110 кВ – 12,02 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 8,26 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 33,39 км (для ст. Новолабинская).

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 0,39 км (для ст. Новолабинская).

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема электроснабжения Новолабинского сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Размещение подстанций 10/0,4 кВ и коридоры электрических линий ст. Новолабинская приведены на чертеже ЭС-2. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей ст. Новолабинская приведена на чертеже ЭС-3.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 27

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010 год | Расчетный срок 2030 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Новолабинская |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 25,1 | 34,7 | 30,8 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 4,6 | 8,0 | 7,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 20,5 | 26,7 | 23,3 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6933 | 8548 | 8056 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5664 | 6570 | 6095 |
| Новолабинское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 25,1 | 34,7 | 30,8 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 4,6 | 8,0 | 7,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 20,5 | 26,7 | 23,3 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6933 | 8548 | 8056 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5664 | 6570 | 6095 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 5,7 | 20,0 | 20,0 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 41,65 | 54,06 | 53,71 |
|  | в том числе: - сети 110 кВ | км | - | 12,02 | 12,02 |
|  | - сети 35 кВ | км | 8,26 | 8,26 | 8,26 |
|  | - сети 10 кВ | км | 33,39 | 33,78 | 33,43 |

5.6.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для проекта «Генеральный план Новолабинского сельского поселения Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование, справок о теплоснабжении станицы Новолабинской Краснодарского края от 2010 г. и других исходных данных, выданных Заказчиком.

Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений была проанализирована и использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

В состав Новолабинского сельского поселения в настоящее время входят жилые застройки, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой.

Теплоснабжение объектов станицы Новолабинской в настоящее время осуществляется от двух котельных, которые отапливают административные здания, детский сад, школу ДК и жилые дома. Существующие индивидуальные одно- и двухэтажные застройки обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 28

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная № 1 | 0,168 | 0,168 | газ |
| Котельная № 2 (Горшковая, 115) )11111115) | 0,0473 | 0,0473 | газ |
| Итого: |  |  | 0,2153 |

Проектное решение

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие Новолабинского сельского поселения в связи с увеличением численности населения и строительства объектов жилья и инфраструктуры.

Теплоснабжение объектов в границах проектируемого генерального плана предусматривается от двух существующих и четырех новых газовых отопительных котлов для административных зданий, детских садов, школ, индивидуальной застройки, строительство которых планируется на I очередь строительства (2020г.) и расчетный срок (2030г.).

Для подключения новой тепловой нагрузки предусматриваются мероприятия по строительству новых котельных и автономных источников питания в ст.Новолабинской. Устанавливается дополнительное вспомогательное оборудование по водоподготовке, насосы и водоподогреватели, газовое оборудование.

Согласно проекту новые котельные и автономные источники питания будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Отопление проектируемых индивидуальных жилых домов предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов. Для проектируемых отдельностоящих котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Предварительная прогнозируемая оценка тепловых нагрузок выполнена по комплексным укрупненным показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с нагрузками объектов, планируемых к размещению ранее выпущенными проектами. Величины тепловых нагрузок подлежат корректировке и уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 20°С.

2. Средняя температура отопительного периода – 1,2°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 155 дней.

Расчет тепловых нагрузок на 2020 – 2030гг.

Таблица 29

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,102 |  |  | 0,102 | 0,107 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,072 |  |  | 0,072 | 0,0756 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,039 |  |  | 0,039 | 0,041 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,039 |  |  | 0,039 | 0,039 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,01 |  |  | 0,01 | 0,0105 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,01 |  |  | 0,01 | 0,0105 |
| Итого: |  |  |  |  | 0,2816 |
| Итого (с учетом сущ. котельных): |  |  |  |  | 0,4969 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86).

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно в непроходных каналах и надземно. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 30

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2010г | Итого/ вновь вводимые котельные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новолабинское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,00041 | 0,000514 0,000924 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,2153 | 0,4969 0,2816 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,2153 | 0,2873 0,072 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | 0,2096 0,2096 |

5.6.4. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0240-14/2445 от 16.12.2008г., справок ОАО «Усть-Лабинскрайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения населенных пунктов Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района будет являться существующая ГРС ст.Новолабинская.

Давление газа на выходе:

- из ГРС ст.Новолабинская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

В настоящее время Новолабинское сельского поселения Усть-Лабинского района газифицировано природным газом. Процент газификации составляет менее 60%.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- из ГРС ст.Новолабинской.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода высокого давления. На территории ст.Новолабинской – 7 ГРП.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Усть-Лабинскаярайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Мощность существующей ГРС позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок.

Таблица 31

| Поселения муниципального образования Усть-Лабинский район в разрезе населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2009 года, чел. | Численность населения на I очередь строительства (2020 г.), чел. | Численность населения на расчетный срок (2030 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Новолабинское сельское поселение | 3624 | 3820 | 4060 |
| станица Новолабинская | 3624 | 3820 | 4060 |

Согласно заданию на разработку проекта «Генеральный план Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района» был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок – 2030 года и на I очередь строительства – 2020 года. Результаты расчетов представлены в таблицах 32-34.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 32

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новолабинское сельское поселение | м³/ч | 3968 | 4213 |
|  | - станица Новолабинская | -«- | 3968 | 4213 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 33

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новолабинское сельское поселение | тыс.м³/ч | 7142 | 7583 |
|  | - станица Новолабинская | -«- | 7142 | 7583 |

- Основные технико-экономические показатели

- по разделу «Газоснабжение»

- Таблица 34

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 | 100 |
| 2 | Потребление газа по Новолабинскому с/п - всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 7142 | 7583 |
|  | - станица Новолабинская | -«- | - | 7142 | 7583 |
| 3 | Источники подачи газа |  | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП |
| 4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 4,2 | 6,4 | 8,8 |

5.6.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на расчетный срок (2030г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Новолабинского сельского поселения, выданной Усть-Лабинским ЛТУ по состоянию на 27.07.10г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Новолабинского сельского поселения на расчетный срок (2030г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Новолабинского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Усть-Лабинский линейно-технический участок (ЛТУ) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Усть-Лабинский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Усть-Лабинское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Новолабинского сельского поселения в настоящее время входит один населенный пункт с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой - станица Новолабинская.

Численность населения станицы 3624 человек, проектная численность населения на расчётный срок (2030 год) – 4060 человек, в том числе на первую очередь строительства (2020 год) – 3820 человек.

Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от АТС типа АЛС-4096С, расположенной в ст. Новолабинская по ул. Ленина, 2. Монтированная емкость АТС - 800 номеров, задействовано 610 номеров.

Из ст. Новолабинская в направлении г. Усть-Лабинск имеется одна соединительная линия (ВОЛС).

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Новолабинского сельского поселения в 2030г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2020 году			385 тлф.;

-	для жилого сектора в 2030 году			380 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2020 году (на I очередь строительства) понадобится 469 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Новолабинском сельском поселении при численности населения 3820 человек должно составить:

38200,469=1790 номеров,

что потребует увеличения емкости АТС до 1820 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Новолабинского сельского поселения 4060 человек должно составить:

40600,464=1883 номера,

что потребует увеличения емкости АТС до 1900 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Новолабинского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2030 год, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующей АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	демонтаж существующей АЛС-4096С в ст. Новолабинская и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 1820 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемую и новую АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в ст. Новолабинская до 1900 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов Новолабинского сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Новолабинском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующих телевизионных узлов и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Новолабинском сельском поселении в настоящее время имеется одно отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которое обеспечивает для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

В отделении связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Новолабинского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон);

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 35

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010г. | На расчётный срок 2030г. | 1 очередь строительства 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Новолабинская |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 43 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1708 | 1883 | 1790 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1404 | 1542 | 1469 |
| Новолабинское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 43 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1708 | 1883 | 1790 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1404 | 1542 | 1469 |

5.7. Развитие транспортной инфраструктуры

Автотранспортная система Новолабинского сельского поселения и Усть-Лабинского района связана в единое целое сетью автомобильных дорог.

По территории Усть-Лабинского района проходит Северо-Кавказская железная дорога. В 29 км. от станицы Новолабинской в г. Усть-Лабинск имеется пассажирская станция «Усть-Лабинская».

В Новолабинском транспортном узле задействована автодорога регионального значения «г.Усть-Лабинск – г.Лабинск – ст-ца Упорная». Эта дорога связывает станицу с районами и городами края.

Существующая транспортная схема станицы представлена, в основном, регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть в станице сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Генеральным планом предусматривается создание единой системы внешнего транспорта и улично-дорожной сети станицы в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- главные улицы осуществляют связь жилых территорий между собой и с общественным центром;

- основная улица в жилой застройке   осуществляет связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением,

- второстепенная улица в жилой застройке осуществляет связь между основными жилыми улицами,

- проезд - связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

На расчетный срок поселковыми дорогами определены ул. Маяковского, Горького, Кирова, Новая, Пушкина, Свободная, Октябрьская, Школьная, Красноармейская, Красная и проектируемая дорога на северо-западе как продолжение улицы Шаумяна. Главная улица станицы – Калинина. Основными улицами  в широтном направлении являются: улицы Новая, Пушкина, Свободная, Октябрьская, Школьная, Красноармейская, Красная, в меридиальном направлении: улицы Маяковского, Горького, Кирова, Калинина и ряд проектируемых дорог (см. схему развития транспортной инфраструктуры ст. Новолабинской чертеж ГП-8).

ГП -8 Схема транспортная

Ширина поселковых и главных улиц и дорог продиктована сложившейся застройкой и в ряде случаев необходимостью увеличения их пропускной способности согласно функциональному назначению, что и определило ширину в красных линиях 22,0 – 36,0 м.,  проезжей части – 7,0 -8,0 м.

Главные улицы в новых проектируемых жилых микрорайонах обозначены условно, без названий.

При реконструкции улично-дорожной сети необходимо  выполнить благоустройство улиц и дорог, устройство усовершенствованного покрытия, «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжих частей улиц перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Предусматривается пешеходно-транспортная категория улиц. К ней относятся улицы Калинина – главная улица станицы, а также Ленина, Спортивная, часть улиц Школьной и Мира (см. чертёж ГП-8). Предлагается их реконструкция, благоустройство и озеленение, так как по ним осуществляется пешеходная связь жителей жилых массивов с зонами отдыха, общественными центрами, местами приложения труда.

Для улучшения обслуживания населения проектом предусматривается размещение открытых стоянок для временной парковки легковых автомобилей в жилых районах, производственных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. На стоянках выделяется не менее 2-х процентов мест для автомобилей инвалидов.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено расширить сеть объектов придорожного автосервиса (станций технического обслуживания, автозаправочных станций и т.д.), новое строительство которых предусмотрено вдоль автомагистрали«г.Усть-Лабинск – г.Лабинск – ст-ца Упорная» на въезде и выезде из станицы.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках. Для жителей многоквартирных домов необходимо предусмотреть территории для размещения гаражей боксового типа в этих жилых кварталах с соблюдением санитарного разрыва до жилья.

На въездах в станицу с восточной и западной стороны расположены остановки общественного транспорта.

- 5.8. Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Братского сельского поселения является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

Пожарное депо на 1 автомобиль находится на пересечении улиц Красной и Мира в станице Новолабинской.

Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Проектом планируется реконструкция пожарного депо, расположенного в станице Новолабинской до 2-х машин согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

- Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

- 5.9.  Озеленение

Территория станицы Новолабинской представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Станица Новолабинская относится к зоне умеренного увлажнения. Сумма осадков за год составляет  702 мм. Вегетационный период растений достаточно продолжительный и составляет более 190 дней. Почвенно-климатические условия станицы благоприятны для произрастания широкого ассортимента лиственных и хвойных древесно-кустарниковых пород. В настоящее время зеленый фонд станицы состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности.

Берег и русло (частично) рек Лаба и Малый Зеленчук заросли камышом и болотной растительностью.

Зеленые насаждения общего пользования представлены:

- парком и сквером в общественном центре станицы;

- озеленением территорий общественных зданий и сооружений: административного здания, Дома культуры, школы и т.п.

Зеленых насаждений общего пользования в станице достаточно.

Проектное решение

Одним из важнейших мероприятий генерального плана является создание на территории населенного пункта многофункциональной системы зеленых насаждений. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1 человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

  - общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

  - ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

  - специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.);

  - индивидуального пользования (приусадебные участки,  выполняются непосредственно проживающими жителями);

  - рекреационные (лесопарки и т. д.).

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и с учетом их композиционного единства.

В состав зеленых насаждений общего пользования в соответствии с генеральным планом станицы наряду с существующими входят проектируемые парки и скверы в жилых районах, зеленые зоны отдыха, лесопарки по берегам рек Лаба и Малый Зеленчук, бульвары и аллеи, объединяющие все элементы озеленения в единую систему.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности и художественное оформление, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Проектируемые парки и скверы, а также реконструируемые существующие парк и сквер озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Старые деревья в парковой зоне подлежат замене.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

Для оформления скверов и площадей используются сезонные композиции цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов используются элементы малых архитектурных форм, которые подчеркивают своеобразный характер каждого проектируемого сквера.

Применяются декоративные цветочные группы, многолетние травы. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественных зеленых насаждений, должен быть крупномерным, незамедлительно создающим эффект.

В озеленении детских учреждений  используются растения не вредные для детского организма. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Менее высокие живые изгороди из кустарников рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений.

Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Для озеленения жилых кварталов используются спокойные тона и композиции насаждений, создающие комфортные условия для отдыха населения.

Насаждения специального назначения в населенном пункте размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль рек Лаба, Малый Зеленчук.

Зеленые насаждения на территории производственной зоны по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Значение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов, автодорог разных категорий и ветрозащитными полосами по периметру населенного пункта.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе.

Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства. Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной, инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функций ландшафтного оформления дорог. На Кубани для ветрозащитных полос широко применяют дубы, клены широколистные.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы рек Лаба и Малый Зеленчук проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных территорий, улучшит её состояние.

5.10. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды и в современных условиях представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства.

Она призвана обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенного пункта, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Все виды отходов подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в «Проектах нормативов образования отходов и лимитов на их размещения» (ПНООЛР).

Очистка населенных пунктов должна осуществляться муниципальным предприятием по уборке населенных пунктов.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление  бытовых  отходов  предлагается  осуществлять  по  планово - регулярной системе, включающей в себя:

- организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

- своевременное удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз производится по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза, а также количество необходимых для вывоза отходов мусоровозов на расчетный срок проекта генерального плана и первую очередь строительства определяется согласно приложению 11 СНиП 2.07.01-89* с учетом постоянного и временного населения и приводится в разделе «Охрана окружающей среды».

Очистка населенных пунктов Новолабинского сельского поселения осуществляется путем вывоза отходов на существующую свалку ТБО, расположенную в Усть-Лабинском городском поселении. В настоящее время ведется работа по реализации строительства мусоросортировочной и мусороперерабатывающей станции районного значения, расположенной между г. Усть-Лабинском и ст. Ладожской. После реализации этого проекта соответственно поселение будет осуществлять вывоз ТБО на эту станцию.

5.11. Проектное предложение по изменению категории земель

Новолабинского сельского поселения

Комплексный анализ территории планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели Новолабинского сельского поселения определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

В целом Новолабинское сельское поселение Усть-Лабинского района обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых экономических обоснований и действующего законодательства и экологических особенностей территории.

Проектом допускается возможность перевода в перспективе земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения, связанная с необходимостью строительства объектов транспортной инфраструктуры – ЛЭП, дорог, АЗС, инженерной инфраструктуры – линий и сооружений инженерных коммуникаций, кладбищ, и тому подобное.

Далее в таблице 36 приводится проектный баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением.

Распределение земель Новолабинского

сельского поселения по категориям

Таблица 36

| Категория земель | Площадь земель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % | На расчетный срок, га | % |
| Общая площадь земель Новолабинского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.: | 8317,17 | 100 | 8317,17 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч.: | 1196,95 | 14,39 | 1196,95 | 14,39 |
| ст.Новолабинская | 1196,95 | 14,39 | 1196,95 | 14,39 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения | 6688,92 | 80,43 | 6688,92 | 80,43 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 17,70 | 0,21 | 17,70 | 0,21 |
| 4. Земли водного фонда | 271,00 | 3,26 | 271,00 | 3,26 |
| 5. Земли лесного фонда | 142,60 | 1,71 | 142,60 | 1,71 |

5.11.1.  Проектный баланс территории населенных пунктов

В таблице 37 приводится баланс территории станицы Новолабинской в проектных границах населенного пункта.

Станица Новолабинская

- Таблица 37

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 1196,95 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 494,85 | 41,34 |
| 1.1 | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 446,18 | 37,27 |
| 1.2 | - малоэтажная секционная жилая застройка | га | 3,32 | 0,28 |
| 1.3 | - индивидуальная жилая застройка на первую очередь | га | 13,56 | 1,13 |
| 1.4 | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | 26,98 | 2,25 |
| 1.5 | - территория детских дошкольных и образовательных учреждений | га | 4,81 | 0,41 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 7,77 | 0,65 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | га | 6,65 | 0,55 |
| 2.2 | - территория учреждений здравоохранения | га | 1,12 | 0,1 |
| 3. | Производственная и коммунально-складская зона | га | 157,53 | 13,16 |
| 3.3 | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 1,82 | 0,15 |
| 3.4 | - территория проектируемых производственных и коммунально-складских предприятий | га | 7,43 | 0,62 |
| 3.5 | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 148,28 | 12,39 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 100,91 | 8,43 |
| 4.1 | - территория улиц, проездов, стоянок | га | 96,33 | 8,05 |
| 4.2 | - территория АЗС и придорожного сервиса | га | 3,04 | 0,25 |
| 4.3 | - территория инженерной инфраструктуры | га | 1,54 | 0,13 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | га | 161,39 | 13,49 |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га | 50,90 | 4,25 |
| 5.2 | - плоскостные спортивные сооружения | га | 3,00 | 0,25 |
| 5.3 | - водная территория | га | 107,49 | 8,99 |
| 6. | Зона земель сельскохозяйственного использования | га | 270,03 | 22,56 |
| 6.1 | - земли сельскохозяйственного использования | га | 225,30 | 18,82 |
| 6.2 | - территория, предназначенная для ведения личного подсобного хозяйства | га. | 1,64 | 0,14 |
| 6.3 | - территория резервной жилой застройки | га | 42,05 | 3,52 |
| 6.4 | - резервная производственная территория | га. | 1,04 | 0,08 |
| 7. | Зона специального назначения | га | 4,47 | 0,37 |
| 7.1 | - кладбище традиционного захоронения закрываемое | га | 3,4 | 0,28 |
| 7.2 | - кладбище традиционного захоронения проектируемое | га | 1,07 | 0,09 |

- 5.12. Основные технико-экономические показатели

- Таблица 38

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах Новолабинского сельского поселения | га | 8317,17 | 8317,17 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.2. | земли сельскохозяйственного назначения | га | 6688,92 | 6688,92 |
| 1.3. | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 17,70 | 17,70 |
| 1.4. | земли водного фонда | га | 271,00 | 271,00 |
| 1.5. | земли лесного фонда |  | 142,60 | 142,60 |
| 1.6. | земли населенных пунктов | га | 1196,95 | 1196,95 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.6.1. | земли населенного пункта ст. Новолабинская |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенного пункта | га | 1196,95 | 1196,95 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.6.1.1. | Жилая зона | га | 452,97 | 494,85 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 37,84 | 41,34 |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 446,18 | 446,18 |
|  | - малоэтажная секционная жилая застройка | га | 3,32 | 3,32 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на первую очередь | га | - | 13,56 |
|  | - индивидуальная жилая застройка на расчетный срок | га | - | 26,98 |
|  | - территория детских дошкольных и образовательных учреждений | га | 3,47 | 4,81 |
| 1.6.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 4,22 | 7,77 |
|  |  | % | 0,36 | 0,65 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | га | 3,99 | 6,65 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,23 | 1,12 |
| 1.6.1.3. | Производственная и коммунально-складская зона | га | 1,82 | 157,53 |
|  |  | % | 0,15 | 13,16 |
|  | - территория существующих производственных и коммунально-складских предприятий | га | 1,82 | 1,82 |
|  | - территория проектируемых производственных и коммунально-складских предприятий | га | - | 7,43 |
|  | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | - | 148,28 |
| 1.6.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 91,22 | 100,91 |
|  |  | % | 7,62 | 8,43 |
|  | - территория улиц, проездов, стоянок | га | 89,90 | 96,33 |
|  | - территория АЗС и придорожного сервиса | га | 0,40 | 3,04 |
|  | - территория инженерной инфраструктуры | га | 0,92 | 1,54 |
| 1.6.1.5. | Рекреационные зоны | га | 118,74 | 161,39 |
|  |  | % | 9,93 | 13,49 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га | 8,25 | 50,90 |
|  | - плоскостные спортивные сооружения | га | 3,00 | 3,00 |
|  | - водная территория | га | 107,49 | 107,49 |
| 1.6.1.6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 417,67 | 270,03 |
|  |  | % | 34,89 | 22,56 |
|  | - земли сельскохозяйственного использования, в том числе: | га | 417,67 | 226,94 |
|  | - территория резервной жилой застройки | га | - | 42,05 |
|  | - резервная производственная территория | га | - | 1,04 |
| 1.6.1.7. | Зона специального назначения | га | 3,4 | 4,47 |
|  |  | % | 0,28 | 0,37 |
|  | - кладбище традиционного захоронения закрываемое | га | 3,4 | 3,4 |
|  | - кладбище традиционного захоронения проектируемое | га | - | 1,07 |
| 1.6.1.8. | Пустыри | га | 106,91 | - |
|  |  | % | 8,93 | - |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения Новолабинского сельского поселения, в том числе: | чел. | 3624 | 4060 |
| 2.1.1. | станица Новолабинская | « | 3624 | 4060 |
| 3. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
|  | Жилищный фонд сельского поселения, всего | тыс. м2 | 62,0 | 89,4 |
| 3.1. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 24,0 |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 62,0 | 38,0 |
| 3.3. | Новое жилищное строительство |  | - | 51,4 |
| 3.4. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 17,1 | 22,0 |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1. | Объекты учебно-образовательного назначения: |  |  |  |
| 4.1.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 130 | 196 |
| 4.1.2. | Средние общеобразовательные школы | мест | 360 | 522 |
| 4.1.3. | Внешкольные учреждения | мест | 120 | 120 |
| 4.2. | Объекты здравоохранения и социального обеспечения: |  |  |  |
| 4.2.1. | Амбулаторно-поликлиническая сеть | посещ. в смену | 33 | 74 |
| 4.2.2. | Больничные учреждения | коек | 0 | 55 |
| 2.2.3. | Станции скорой медицинской помощи | авто. | 0 | 1 |
| 4.2.4. | Аптеки (аптечный пункт) | объект | 1 | 1 |
| 4.3. | Объекты культурно-досугового назначения: |  |  |  |
| 4.3.1. | Учреждения клубного типа | мест | 600 | 600 |
| 4.3.2. | Библиотеки | учрежд. | 1 | 1 |
| 4.4. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты: |  |  |  |
| 4.4.1. | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 0 | 284 |
| 4.4.2. | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 10410 | 10410 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения и общественного питания: |  |  |  |
| 4.5.1. | Предприятия розничной торговли (без рынков) | м2 т. пл. | 967 | 1218 |
| 4.5.2. | Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | 162 |
| 4.6. | Объекты бытового обслуживания: |  |  |  |
| 4.6.1. | Банно-оздоровительные комплексы | мест | 0 | 28 |
| 4.6.2. | Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 0 | 28 |
| 4.6.3. | Предприятия по стирке белья | кг. белья в смену | 0 | 244 |
| 4.6.4. | Предприятия по химчистке | кг. вещей в смену | 0 | 14 |
| 4.7. | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи: |  |  |  |
| 4.7.1. | Отделение банков | опер. касса | 1 | 1 |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 46,46 | 53,51 |
| 6. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 1556,51 | 1759,60 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1.2. | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 1556,51 | 1759,60 |
| 6.1.3. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. | - | 200-350 |
| 6.1.4 | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. | - | 200-350 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | м | - | 27996,70 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 1375,31 | 1556,61 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.2.2. | хозяйственно-бытовые | -«- | 1375,31 | 1556,61 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 54102,10 |
| 6.2.4. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 6574,10 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,00041 | 0,000514 0,000924 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,2153 | 0,4969 0,2816 |
| 6.3.3. | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
| 6.3.4. | - районные котельные | Гкал/ч | 0,2153 | 0,2873 0,072 |
| 6.3.5. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | 0,2096 0,2096 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по Новолабинскому с/п - всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 7583 |
|  | - станица Новолабинская | -«- | - | 7583 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 4,2 | 8,8 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 25,1 | 34,7 |
| 6.5.2. | - на производственные нужды | -«- | 4,6 | 8,0 |
| 6.5.3. | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 20,5 | 26,7 |
| 6.5.4. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6933 | 8548 |
| 6.5.5. | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5664 | 6570 |
|  | Новолабинское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 6.5.6. | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 25,1 | 34,7 |
| 6.5.7. | - на производственные нужды | -«- | 4,6 | 8,0 |
| 6.5.8. | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 20,5 | 26,7 |
| 6.5.9. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6933 | 8548 |
| 6.5.10. | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5664 | 6570 |
| 6.5.11. | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 5,7 | 20,0 |
| 6.5.12. | Протяжённость сетей - всего, | км | 41,65 | 54,06 |
|  | в том числе: - сети 110 кВ | км | - | 12,02 |
|  | - сети 35 кВ | км | 8,26 | 8,26 |
|  | - сети 10 кВ | км | 33,39 | 33,78 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 43 | 100 |
| 6.6.3. | Расчетное количество телефонов | шт. | 1708 | 1883 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1404 | 1542 |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ: | ед. | 1 | 2 |
|  | - закрываемое - проектируемых | га га | 3,4 - | 3,4 1,07 |
| 8. | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 148,28 |